PLAN

GOSPODARKI ODPADAMI
dla Gminy Działoszyce

Działoszyce, sierpień 2004 r.

# SPIS TREŚCI:

|  |  |  |  |  | Str. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Wstęp |  |  |  | 8 |
| 2. | Podstawowe dane o gminie |  |  |  | 10 |
|  | 2.1. |  | Obszar objęty planem gospodarki odpadami |  | 10 |
|  | 2.2. |  | Charakterystyka demograficzna |  | 11 |
|  | 2.3. |  | Zagospodarowanie terenu gminy |  | 11 |
|  | 2.4. |  | Warunki glebowe pod kątem lokalizacji instalacji gospodarowania odpadami |  | 12 |
|  | 2.5. |  | Zarys budowy geologicznej |  | 13 |
|  | 2.6. |  | Warunki hydrologiczne pod kątem lokalizacji instalacji gospodarowania odpadami |  | 13 |
|  | 2.7. |  | Stan środowiska przyrodniczego i aspekty ochrony przyrody i krajobrazu |  | 14 |
| 3. | Aktualny stan gospodarki odpadami |  |  |  | 15 |
|  | 3.1. |  | Odpady wytwarzane w sektorze komunalnym i usługach |  | 15 |
|  |  | 3.1.1. |  | Odpady komunalne | 16 |
|  |  | 3.1.2. |  | Odpady wytwarzane w sektorze handlowym i publicznym | 19 |
|  |  | 3.1.3. |  | Komunalne osady ściekowe | 20 |
|  |  | 3.1.4. |  | Odpady ulegające biodegradacji | 21 |
|  |  | 3.1.5. |  | Odpady niebezpieczne wytwarzane w sektorze komunalnym | 21 |
|  | 3.2. |  | Odpady wytwarzane w sektorze gospodarczym |  | 23 |
|  |  | 3.2.1. |  | Odpady z sektora budowlanego | 23 |
|  |  | 3.2.2. |  | Odpady z pozostałych gałęzi przemysłu | 24 |
|  | 3.3. |  | Odpady niebezpieczne |  | 24 |
|  | 3.4. |  | Import i eksport odpadów |  | 28 |
|  | 3.5. |  | Rodzaj oraz moc przerobowa istniejących instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów |  | 28 |
| 4. | Prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami |  |  |  | 35 |
|  | 4.1. |  | Odpady wytwarzane w sektorze komunalnym i usługach |  | 35 |
|  |  | 4.1.1 |  | Odpady komunalne | 35 |
|  |  | 4.1.2 |  | Odpady opakowaniowe | 36 |
|  |  | 4.1.3. |  | Komunalne osady ściekowe | 38 |
|  |  | 4.1.4 |  | Odpady ulegające biodegradacji | 39 |
|  |  | 4.1.5 |  | Odpady niebezpieczne wytworzone w sektorze komunalnym | 39 |
|  | 4.2. |  | Odpady wytworzone w sektorze gospodarczym |  | 41 |
|  | 4.3. |  | Odpady niebezpieczne |  | 41 |
|  | 4.4. |  | Inne odpady niebezpieczne |  | 43 |
| 5. | Założone cele i przyjęty system gospodarki odpadami |  |  |  | 43 |
|  | 5.1. Odpady wytwarzane w sektorze komunalnym |  |  |  | 43 |
|  | 5.2. Odpady wytwarzane w sektorze gospodarczym |  |  |  | 45 |
|  | 5.3. Odpady niebezpieczne |  |  |  | 46 |
| 6. | Projektowany system gospodarki odpadami 6.1. Plan redukcji odpadów komunalnych 6.2. Odpady wytworzone w sektorze gospodarczym 6.3. Plan usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest |  |  |  | 47 49 49 53 |
| 7. | Działania związane z instalacją do odzysku i unieszkodliwiania odpadów |  |  |  | 54 |
| 8. | Sposób monitorowania i oceny planu |  |  |  | 55 |
| 9. | Analiza ekonomiczna i wskazanie instrumentów finansowych służących do realizacji zamierzonych celów |  |  |  | 56 |
|  | 9.1. |  | Wskazanie instrumentów finansowych służących realizacji zamierzonych celów i zadań w gminie. |  | 56 |
| 10 | Analiza oddziaływania planu gospodarki odpadami na środowisko |  |  |  | 62 |
| 11 | Materiały źródłowe |  |  |  | 64 |
| 12 | Streszczenie Projektu Planu Gospodarki Odpadami dla gminy Działoszyce |  |  |  | 65 |

## Podstawowe definicje i pojęcia stosowane w Planie gospodarki odpadami

- Cel w gospodarowaniu odpadami – to, do czego się dąży, co się chce osiągnąć w gospodarowaniu odpadami.

- Gospodarowanie odpadami – rozumie się przez to zbieranie, transport, odzysk 
i unieszkodliwianie odpadów, w tym również nadzór nad takimi działaniami oraz nad miejscami unieszkodliwiania odpadów.

- Komunalne osady ściekowe – rozumie się przez to pochodzący z oczyszczalni ścieków osad z komór fermentacyjnych oraz innych instalacji służących do oczyszczania ścieków komunalnych oraz innych ścieków o składzie zbliżonym do składu ścieków komunalnych.

- Likwidacja składowiska – rozumie się przez to zespół działań inwestycyjnych w zakresie zabezpieczenia i docelowej eliminacji zagrożeń dla środowiska.

- Odpady – oznaczają każdą substancję lub przedmiot należący do jednej z kategorii, określonych w załączniku nr 1 do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. nr 62, poz. 628 z późn. zm.), których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się lub do ich pozbycia się jest obowiązany.

- Odpady komunalne – rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.

- Odpady kuchenne ulegające biodegradacji – domowe odpady organiczne pochodzenia roślinnego i zwierzęcego ulegające biodegradacji oraz odpady pochodzące z pielęgnacji kwiatów domowych, balkonowych – ulegające biodegradacji.

- Odpady medyczne – rozumie się przez to odpady powstające w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i świadczeń zdrowotnych oraz prowadzeniem badań i doświadczeń naukowych w zakresie medycyny.

- Odpady ulegające biodegradacji – rozumie się przez to odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów.

- Odpady weterynaryjne – rozumie się przez to odpady powstające w związku 
z badaniem, leczeniem zwierząt lub świadczeniem usług weterynaryjnych, a także 
w związku z prowadzeniem badań naukowych i doświadczeń na zwierzętach.

- Odzysk – rozumie się przez to wszelkie działania, nie stwarzające zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub dla środowiska, polegające na wykorzystaniu odpadów w całości lub w części, lub prowadzące do odzyskania z odpadów substancji, materiałów lub energii i ich wykorzystania, określone w załączniku nr 5 do w/w ustawy o odpadach.

- Odzysk energii – rozumie się przez to termiczne przekształcanie odpadów w celu odzyskania energii.

- PCB -  rozumie się przez to polichlorowane bifenyle, polichlorowane trifenyle, monometylotetra-chlorodifenylometan, monometylodibromo-difenylometan oraz mieszaniny zawierające jakąkolwiek z tych substancji w ilości powyżej 0,005% wagowo łącznie.

- Posiadacz odpadów - rozumie się przez to każdego, kto faktycznie włada odpadami (wytwórcę odpadów, inną osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną); domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości.

- Recykling - rozumie się przez to taki odzysk, który polega na powtórnym przetwarzaniu substancji lub materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substancji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu, w tym też recykling organiczny, z wyjątkiem odzysku energii.

- Recykling organiczny - rozumie się przez to obróbkę tlenową ( w tym kompostowanie), lub beztlenową odpadów ulegających rozkładowi biologicznemu w kontrolowanych warunkach przy wykorzystaniu mikroorganizmów, w wyniku której powstaje materia organiczna lub metan; składowanie na składowisku odpadów nie jest traktowane jako recykling organiczny.

- Składowisko odpadów - rozumie się przez to obiekt budowlany przeznaczony do składowania odpadów.

- Składowisko odpadów komunalnych - rozumie się przez to obiekt budowlany przeznaczony do składowania odpadów komunalnych.

- Składowisko odpadów przemysłowych - rozumie się przez to obiekt budowlany przeznaczony do składowania odpadów pochodzących z sektora gospodarczego, 
z wyłączeniem odpadów komunalnych.

- Spalarnia odpadów - rozumie się przez to instalację, w której zachodzi termiczne przekształcanie odpadów w celu ich unieszkodliwienia.

- Stabilizacja odpadów - rozumie się przez to związanie odpadów w matrycy z materiałów wiążących o bardzo niskiej przepuszczalności celem zminimalizowania negatywnego oddziaływania na środowisko.

- Strategia gospodarki odpadami – sposób przygotowania i prowadzenia gospodarowania odpadami.

- System gospodarki odpadami – należy przez to rozumieć ogół działań inwestycyjnych i organizacyjnych realizowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi i innymi dokumentami, zmierzającymi do osiągnięcia założonych celów w gospodarce odpadami.

- Termiczne przekształcanie odpadów - rozumie się przez to procesy utleniania odpadów, w tym spalania, zgazowywania lub rozkładu odpadów, w tym rozkładu pirolitycznego, prowadzone w przeznaczonych do tego instalacjach lub urządzeniach na zasadach określonych w przepisach szczegółowych; recykling organiczny nie jest traktowany jako termiczne przekształcanie odpadów.

- Unieszkodliwianie - rozumie się przez to poddanie odpadów określonym procesom przekształceń biologicznych, fizycznych lub chemicznych, określonych w załączniku nr 6 do w/w ustawy o odpadach w celu doprowadzenia ich do stanu, który nie stwarza zagrożenia dla życia, zdrowia ludzi lub środowiska.

- Wytwórca odpadów - rozumie się przez to każdego, którego działalność lub bytowanie powoduje powstawanie odpadów oraz każdego, kto przeprowadza wstępne przetwarzanie, mieszanie lub inne działania powodujące zmianę charakteru lub składu tych odpadów; wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej.

- Zadania – działania zmierzające do osiągnięcia wyznaczonych celów.

- Zbieranie odpadów - rozumie się przez to każde działanie, w szczególności umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i magazynowanie odpadów, które ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania.

- Wstęp.

Plan gospodarki odpadami dla gminy Działoszyce został sporządzony jako realizacja Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami), której art. 14 – 16 wprowadzają obowiązek opracowania planu na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym.

Źródłem informacji potrzebnych do sporządzania opracowania były prace terenowe oraz badania ankietowe.

Do sporządzenia niniejszego planu gospodarki odpadami na szczeblu gminnym wykorzystano również założenia planów gospodarki odpadami wyższego szczebla,  „Plany gospodarki odpadami dla woj. świętokrzyskiego i dla powiatu pińczowskiego”.

Plan gospodarki odpadami w swych założeniach pozwala ukierunkować działania władz lokalnych w zakresie gospodarki odpadami, jak również określić koszty systemu gospodarki odpadami i tworzy podstawy do analiz i ocen inwestycji niezbędnych dla potrzeb systemu.

Plan gospodarki odpadami zawiera:

- ogólne informacje dotyczące ilości odpadów, metod zbierania i unieszkodliwiania oraz stanu technicznego i zdolności przerobowych istniejących instalacji do odzysku 
i unieszkodliwiania odpadów, określa najważniejsze problemy związane 
z gospodarowaniem odpadami i sposób ich rozwiązania,

- przedstawia propozycje działań, które należy podejmować niezwłocznie oraz 
w przyszłości.

Plan obejmuje wszystkie rodzaje odpadów wytwarzanych na terenie gminy.

Plan zawiera również:

- rodzaj, ilość i źródło pochodzenia odpadów, które mogą być poddane procesom odzysku i unieszkodliwiania,

- listę działań prowadzących do zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania ilości powstających odpadów,

- listę działań prowadzących do ograniczenia negatywnego wpływu odpadów na środowisko,

- listę działań określających właściwe postępowanie z odpadami na terenie gminy.

Kompetencje w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi przypisano gminom, jednak powiaty mają możliwości koordynowania rozwiązywania problemów w tym zakresie.

Szczególną uwagę w niniejszym „Projekcie ...” zwrócono na możliwość realizacji na terenie gminy zadań i założeń przyjętych w ”Projekcie Planu gospodarki odpadami dla powiatu pińczowskiego” oraz określonych w dokumencie „Polityka ekologiczna Państwa”, 
a także innych aktach planistycznych.

Uwzględniono regulacje prawne w zakresie gospodarki odpadami, których podstawy zawarte zostały w:

- Ustawa o odpadach (Dz. U. nr 62, poz. 628 z późniejszymi zmianami) z dnia 27 kwietnia 2001 r.

- Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. nr 132, poz. 622 
z późniejszymi zmianami) z dnia 13 września 1996 r.

Dodatkowo problematyka ta regulowana jest przez następujące akty prawne:

Ustawa Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627) z dnia 27 kwietnia 2001r.

Ustawa o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. nr 100. poz. 1085) z dnia 27 lipca 2001 r.

Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. nr 63, poz. 638) z dnia 11 maja 2001 r.

Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej (Dz. U. nr 63, poz. 639) z dnia 11 maja 2001 r.

Ustawa o samorządzie gminnym (Dz. U. nr 16, poz. 95 z późniejszymi zmianami) z dnia 8 marca 1990 r.

Ustawa o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 7, poz. 78) 
z dnia 19 grudnia 2002 r.

Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r.

w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649).

oraz przez szereg rozporządzeń wydanych do ustaw.

2. Podstawowe dane o gminie.

2.1. Obszar objęty planem gospodarki odpadami.

Gmina Działoszyce położona jest w południowo - zachodniej części woj. świętokrzyskiego na granicy trzech mezoregionów: Płaskowyżu Proszowickiego, Wyżyny Miechowskiej oraz Garbu Wodzisławskiego. Gmina leży pomiędzy Wyżyną Krakowsko - Częstochowską i Niecką Nidziańską co wpływa na pagórkowaty charakter okolic miasta. Przez gminę przepływają dwie małe rzeki: Sancygniówka i Jakubówka (Dzierążnia), które łącząc się wpadają na obrzeżach Działoszyc do Nidzicy

Ryc. 1. Położenie fizyczno-geograficzne Gminy Działoszyce

W skład gminy wchodzi 36 sołectw: Biedrzykowice, Bronocice, Bronów, Chmielów, Dębiany, Dębowiec, Dziekanowice, Dziewięczyce, Dzierążnia, Gaik, Iżykowice, Jakubowice, Januszowice, Jastrzębniki, Ksawerów, Kujawki, Kwaszyn, Lipówka, Marianów, Niewiatrowice, Opatkowice, Pierocice, Podrózie, Sancygniów, Stępocice, Sudół, Sypów, Szczotkowice, Szyszczyce, Świerczyna, Teodorów, Wola Knyszyńska, Wolica, Wymysłów, Zagaje Dębiańskie, Zagórze oraz miasto Działoszyce.

Większość mieszkańców gminy Działoszyce zatrudnionych jest w rolnictwie.
Na dominujących glebach brunatnych i czarnoziemach o dużej urodzajności, uprawia się nie tylko zboża, ale i liczne gatunki warzyw. Sprawiło to, iż w gminie Działoszyce, 
aż 8 640 ha (82% ogólnej pow. gminy) stanowią użytki rolne. Rolniczy charakter gminy determinuje gospodarkę odpadami.

Zasadnicza ilość wytwarzanych odpadów to odpady komunalne oraz odpady powstające w sektorze usługowo- handlowym.

2.2. Charakterystyka demograficzna.

Gmina Działoszyce ma powierzchnię 10.548 ha (48 miejsce w woj. świętokrzyskim), 
z czego ok. 2 km² przypada na miasto i obejmuje 36 wsi. Obecnie zamieszkuje w niej ok. 6 tys. osób, a średnia gęstość zaludnienia wynosi 50 osób/km².

Na terenie miasta i gminy Działoszyce ludność zamieszkuje głównie w zabudowie jednorodzinnej . Budynki mieszkalne ogrzewane są indywidualnie, głównym paliwem jest węgiel kamienny.

Mieszkańcy gminy to główni wytwórcy odpadów komunalnych. Ich ilość uzależniona jest głównie od liczby mieszkańców oraz poziomu życia na danym terenie. Wzrost stopy życiowej mieszkańców powoduje zwiększenie ilości wytwarzanych odpadów oraz wpływa na zmianę ich składu.

Podkreślić jednak należy, że liczba ludności podobnie jak w skali kraju będzie ulegała systematycznemu zmniejszaniu się. Według danych GUS dla obszarów wiejskich wskaźnik zmian demograficznych wynosi – 0,38%.

- 2.3. Zagospodarowanie terenu gminy.

Na terenie gminy Działoszyce funkcjonują nieliczne podmioty gospodarcze, przeważają detaliczne jednostki handlowe. Większość podmiotów gospodarczych działalność prowadzi w mieście Działoszyce. Większość mieszkańców gminy Działoszyce zatrudnionych jest w rolnictwie. Jedynie w samych Działoszycach i sąsiedniej wsi Dziekanowice można znaleźć zakłady przemysłowe. Jest to gł. przemysł spożywczy, ale również małe fabryki produkujące: nakrętki z tworzywa sztucznego, pudełka kartonowe, napoje gazowane, pustaki itp. Poza tym w mieście jest piekarnia, zakład zbożowy i składy materiałów palnych 
i budowlanych Dominującą działalnością na terenie gminy Działoszyce z uwagi na wysoką jakość gleb jest rolnictwo, charakteryzujące się wysokim rozdrobnieniem agralnym oraz zróżnicowaną intensywnością produkcji.

Przeważają uprawy pszenicy, warzyw gruntowych oraz owoców.

Na terenie miasta i gminy Działoszyce znajduje się 66 sklepów, 2 stacje paliw 
i 1 apteka.

Poza wyżej wymienionymi zakładami, na terenie gminy znajdują się mniejsze zakłady 
w sektorze gospodarki prywatnej:

- 2 piekarnie,

- 2 stacje paliw,

oraz

- zakłady betoniarsko- kamieniarskie,

- sklepy, w tym ze sprzedażą środków ochrony roślin,

- zakłady usługowe, mechaniczne, wulkanizacyjne, transportowe, fotograficzne,

- przychodnia zdrowia,

- lecznica zwierząt,

- lokale gastronomiczne.

- 2.4. Warunki glebowe pod kątem lokalizacji instalacji gospodarowania 
      odpadami.

Na terenie gminy Działoszyce występują gleby dobre i bardzo dobre, wysokich klas bonitacyjnych. Największy udział mają gleby klas I – III b. Przeważają gleby brunatne 
i czarnoziemy, wytworzone na lessach, lekkich glinach i piaskach gliniastych, występują również rędziny powstałe na podłożu wapnisto- marglistym i lekkie mady, gleby torfowe 
i murszowate występujące w dolinach cieków. Niewielki udział w strukturze bonitacyjnej użytków rolnych stanowią gleby bielicowe (gleby o słabej strukturze).

Rejony ich występowania, nie powinny być przejmowane na cele nierolnicze. Zwłaszcza 
w rejonie nieuprzemysłowionym stwarzają korzystne warunki do produkcji zdrowej żywności, pod warunkiem właściwego użytkowania gruntów związanego z prawidłowym nawożeniem i stosowaniem środków ochrony roślin.

- 2.5. Zarys budowy geologicznej i warunków hydrogeologicznych.

Obszar gminy leży w miejscu podnoszącej się ku górze, jednej z krawędzi Niecki Nidziańskiej. Podłoże geologiczne obecnej gminy, podobnie jak całego subregionu, powstało już w erze paleozoicznej podczas fałdowań górskich. Wówczas na terenie obecnej Niecki Nidziańskiej powstało obszerne obniżenie, na które w miocenie wtargnęło morze. Gmina leży więc na obszarze dawnej rozczłonkowanej zatoki morskiej, w której nagromadziły się osady typowe dla ciepłego, wysychającego morza. Położenie w Niecce Nidziańskiej sprawia, iż okolice Działoszyc obfitują w liczne pozostałości po obecnym na tych terenach w trzeciorzędzie lodowcu, są to: margle (skały osadowe), wapienie i opoki (w przeszłości używane jako materiał budowlany), wapień kredowy i piasek (eksploatowane w północnej części miasta), żwiry, gliny zwałowej (morenowej), madów i lessów.

- 2.6. Warunki hydrologiczne pod kątem lokalizacji instalacji gospodarowania 
      odpadami.

Cała powierzchnia gminy Działoszyce znajduje się w zlewni rzeki Nidzica, 
(lewobrzeżny dopływ Wisły), której 7 - kilometrowy odcinek przepływa przez południowe krańce gminy.

Najdłuższym ciekiem wodnym, jaki ma swoje źródło i ujście na obszarze gminy jest Sancygniówka. Rzeka ta wypływa w północnej części gminy na wysokości 259 m n.p.m., 
w pobliżu miejscowości Stępocice, skąd płynie niemal równolegle do drogi nr 768 na południe. Następnie przepływa przez Działoszyce i na południe od miasta, w pobliżu miejscowości Szczotkowice, wpada do Nidzicy. Ujście cieku znajduje się na wysokości 208 m n.p.m.

W związku z występowaniem terenów zalewowych w obrębie sieci rzecznej Nidzicy 
i jej dopływów istnieje potencjalne zagrożenie powodzią. Dlatego też lokalizacja składowisk w sąsiedztwie sieci rzecznej może doprowadzić do rozmycia składowiska, co w konsekwencji prowadzić może do degradacji powierzchni oraz gleb i wód na znacznym obszarze. Konieczne jest więc konsekwentne zapobieganie i likwidacja ewentualnych „dzikich wysypisk” w obszarach zagrożonych powodzią.

Aby zapobiec licznym podtopieniom brzegi Sancygniówki zostały uregulowane 
na odcinku Działoszyce – Niewiatrowice.

Drugim, co do wielkości, ciekiem wodnym w gminie Działoszyce jest rzeka Jakubówka o długości ok. 10 km, ze źródłem w miejscowości Gaik. Ujście Jakubówki 
do Sancygniówki  znajduje się na terenie miasta Działoszyce.

Składowisko odpadów, z którego korzysta Gmina Działoszyce w porozumieniu 
z Gminą Skalbmierz w Sielcu Biskupim położone jest w sąsiedztwie doliny Nidzicy, ale poza terenem zalewowym, nie występuje więc bezpośrednie zagrożenie powodzią.

Warunki klimatyczne gminy Działoszyce są porównywalne z klimatem Niecki Nidziańskiej. Średnia temperatura najcieplejszego miesiąca (lipca) wynosi 
17,5 - 18,0 °C, natomiast najwyższa temperatura sięga tu 35 °C. Średnie temperatury półrocza zimowego to -3,0 °C do -3,5 °C, choć spadają nawet do -15 °C.

Średnia roczna temperatura powietrza waha się tu od 7,5 °C do 8,0 °C.

Roczne sumy opadów na terenie gminy nie należą do najwyższych 
w województwie i nie przekraczają średnio, 600 mm. Najwięcej opadów występuje latem 
(36 %) i jesienią (25 %), natomiast w zimie stanowią one 16 % opadów rocznych. Liczba dni z opadem waha się w tym rejonie w granicach 150 - 160 w ciągu roku.

- 2.7. Stan środowiska przyrodniczego i aspekty ochrony przyrody i krajobrazu.

Na terenie gminy Działoszyce znajdują się obszary chronionego krajobrazu, w tym fragment otuliny Kozubowskiego Parku Krajobrazowego o łącznej powierzchni wynoszącej 
8 795,0 ha.

Na pozostałym obszarze gminy brak jest obszarów chronionych, co głównie wynika 
z wysokiej intensywności rolnictwa.

Do walorów środowiska przyrodniczego gminy zaliczyć można:

- pomniki przyrody (Sancygniów, Pierocice),

- czyste powietrze (brak większych zakładów przemysłowych, szczególnie uciążliwych dla środowiska).

Do problemów związanych ze stanem środowiska przyrodniczego zaliczyć należy nie rozwiązanie gospodarki ściekowej, co skutkuje nie najlepszym stanem czystości wód powierzchniowych. Realizacja sieci kanalizacyjnej wpłynie korzystnie na jakość rzeki Nidzicy i jej dopływów (Jakubówka).

Zagrożeniem dla walorów przyrodniczych może być powstawanie niekontrolowanych „dzikich wysypisk”, które wymagają likwidacji.

3. Aktualny stan gospodarki odpadami.

Z definicji zawartej w ustawie o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r., poprzez gospodarowanie odpadami rozumie się zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, w tym także nadzór nad takimi działaniami oraz miejscem unieszkodliwiania odpadów.

W planie gospodarki odpadami dla gminy Działoszyce gospodarowanie odpadami przedstawiono w podziale na trzy główne kategorie odpadów:

- odpady wytworzone w sektorze komunalnym,

- odpady wytworzone w sektorze gospodarczym,

- odpady niebezpieczne.

3.1. Odpady wytworzone w sektorze komunalnym i usługach.

Zgodnie z ustawą o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. nr 62, poz. 628 
z późniejszymi zmianami), przez odpady komunalne należy rozumieć odpady powstające 
w gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzących od innych wytwórców, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych. Z definicji tej wynika, 
iż źródłem odpadów komunalnych są również obiekty handlowe, usługowe, rzemiosło, szkolnictwo, obiekty turystyczne, targowiska.

Gospodarowanie odpadami przeanalizowano dla następujących strumieni odpadów wytwarzanych w sektorze odpadów komunalnych:

- odpady komunalne,

- odpady opakowaniowe,

- komunalne osady ściekowe,

- odpady ulegające biodegradacji,

- odpady niebezpieczne wytworzone w sektorze komunalnym.

3.1.1. Odpady komunalne.

Odpady komunalne są to odpady powstające w gospodarstwach domowych, 
a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych.

W gospodarstwach domowych i obiektach infrastruktury powstają typowe rodzaje odpadów komunalnych (odpady domowe i podobne do domowych) takie jak:

- odpady organiczne ulegające biodegradacji (pochodzenia roślinnego i zwierzęcego),

- papier i tektura (nieopakowaniowe i opakowania z papieru i tektury),

- tworzywa sztuczne,

- materiały tekstylne,

- szkło (nieopakowaniowe i opakowania ze szkła),

- metale (opakowania z blachy stalowej i z aluminium),

- odpady mineralne.

Ponadto w skład strumienia odpadów komunalnych wchodzą również odpady wielkogabarytowe, odpady z budowy i remontów i demontażu obiektów budowlanych, odpady z pielęgnacji terenów zielonych, odpady z czyszczenia ulic i placów oraz odpady niebezpieczne takie jak baterie i akumulatory, świetlówki i chemikalia.

Rodzaj wytwarzanych odpadów komunalnych uzależniony jest od zagospodarowania terenu i charakteru prowadzonej produkcji.

Ilość odpadów komunalnych powstających w gminie Działoszyce została wyliczona szacunkowo, według wskaźnika nagromadzenia podanego w „Poradniku” i „Planie gospodarki odpadami dla powiatu pińczowskiego”, dalej zwanym PPGO.

Tabela 1. Szacunkowa masa wytwarzanych odpadów komunalnych w gminie 
               Działoszyce.

| Gospodarstwa domowe | #### Liczba ludności | Współczynnik wytwarzania kg/mieszkańca/rok | Ilość odpadów komunalnych Mg/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| miasto Działoszyce | 1153 | 155 | 179 |
| gmina Działoszyce | 4845 | 135 | 654 |
| ### Razem | 5998 | - | 833 |

Ilość odpadów wytworzonych i wywożonych z obszarów wiejskich jest rozbieżna. Odpady zebrane w wielu przypadkach mogą stanowić ok. 60% ilości wytwarzanej, bowiem część trafia na „dzikie wysypiska”, część jest wykorzystywana jako pasza dla zwierząt lub spalana w lokalnych kotłowniach.

Zbieraniem i transportem odpadów (zarówno nieczystości stałych, jak i płynnych) z terenu gminy zajmuje się Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach. Zorganizowanym zbieraniem odpadów komunalnych objętych jest 18 % gospodarstw.

Odpady komunalne w postaci płynnej z gospodarstw nie podłączonych do sieci kanalizacyjnej w mieście Działoszyce oraz z gospodarstw objętych zbiórką nieczystości płynnych wywożone są do oczyszczalni ścieków w Kazimierzy Wielkiej (tab. 2).

Podstawowym sposobem unieszkodliwiania odpadów komunalnych w gminie jest składowanie na wysypisku zlokalizowanym na terenie gminy Skalbmierz, w Sielcu Biskupim (tab. 2).

Skład odpadów.

Artykuł 15 ustawy o odpadach stanowi, iż plan gospodarki odpadami powinien opisywać rodzaje, ilości i źródła odpadów podlegających odzyskowi i unieszkodliwianiu. Znajomość składu odpadu pozwoli na określenie możliwości ich segregacji, odzysku (w tym recyklingu i unieszkodliwiania).

Tabela 2. Masa odpadów komunalnych z terenu gminy Działoszyce objętych zbiórką 
                i wywozem przez UMiG w latach 2000- 2003r.

| Gospodarstwa domowe | #### Ludność | #### Liczba ludności objętej zbiórką odpadów | Liczba gospodarstw objętych zbiórką odpadów | Odpady komunalne płynne (nieczystości płynne) |  | Odpady składowane stałe |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Miasto i gmina Działoszyce | 5998 | 1047 | 230 | rok | [Mg] | rok | [Mg] |
|  |  |  |  | 2000 2001 2002 2003 | 3240,0 3834,0 2766,5 2736,0 | 2000 2001 2002 2003 | 327,7 344,2 356,2 352,8 |

Skład odpadów można określić dwoma metodami:

bezpośrednią – pomiar składu i właściwości technologicznych odpadów,

wskaźnikową – zastosowanie określonych wartości wskaźników dla każdego rodzaju odpadów.

Na składowisko trafiają odpady komunalne wymieszane, jedynie przed zdeponowaniem wykonuje się szacunkowe analizy składu i ilości odpadów komunalnych. Ze względu na brak możliwości zastosowanie metody bezpośredniej (nie badano składu odpadów wytwarzanych na terenie gminy) zastosowano metodę wskaźnikową, opierając się na „Poradniku”.

Tabela 3. Przybliżony skład morfologiczny odpadów komunalnych wytwarzanych 
                na  terenie gminy Działoszyce

| Przybliżony skład odpadów komunalnych składowanych na wysypisku śmieci w Sielcu Biskupim (odpady dowożone są z części gminy Kazimierza Wielka, Czarnocin i Działoszyce) przedstawia poniższa tabela. Dane uzyskane zostały w wyniku badań składu odpadów deponowanych w Sielcu Biskupim prowadzonych dla potrzeb „Planu gospodarki odpadami powiatu kazimierskiego”. #### Rodzaj odpadów | Wskaźnik % (wagowy) | Ilość odpadów (Mg/rok) |
| --- | --- | --- |
| Odpady organiczne Papier i tektura Tworzywa sztuczne Szkło Frakcja drobna Żelazo i inne metale Pozostałe odpady palne Pozostałe odpady niepalne | 7 18 10 28 9 11 8 9 | 58,31 149,94 83,30 233,24 74,97 91,63 66,64 74,97 |
| ### Razem | 100 | 833 |

Tabela 4. Przybliżony skład odpadów komunalnych w Sielcu Biskupim.

| Rodzaj odpadu | Udział [%wag] |
| --- | --- |
| Tworzywa sztuczne – twarde Tworzywa sztuczne - folie Tekstylia Makulatura Guma Złom ###### Szkło Odpady organiczne Gruz Frakcja poniżej 5 cm | 3,05 4,55 4,39 21,09 0,38 2,14 22,32 17,17 3,36 21,55 |

Źródło: Dane UMiG w Skalbmierzu.

3.1.2. Odpady wytwarzane w sektorze handlowym i publicznym.

Odpady z sektora handlowego i publicznego są podobne do odpadów powstających w zabudowie mieszkaniowej, jednakże charakteryzują się innym składem morfologicznym – zawierają w większości odpady opakowaniowe, przy niewielkim udziale odpadów organicznych.

Dane o ilości obecnie wytwarzanych odpadów z tych źródeł są nieosiągalne. Na ogół odpady te są zbierane razem z pozostałymi odpadami komunalnymi.

##### Odpady opakowaniowe

Przez odpady opakowaniowe w myśl ustawy z dnia 11 maja 2001 roku 
o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 638 z późn. zm.) – rozumie się wszystkie opakowania, w tym opakowania wielokrotnego użytku wycofane z ponownego użycia, stanowiące odpady w rozumieniu przepisów o odpadach, z wyjątkiem odpadów powstających w procesie produkcji opakowań. Głównym wytwórcą odpadów opakowaniowych jest sektor handlu i usług.

Plan gospodarowania tymi odpadami uwzględnia wytyczne zawarte w „Wojewódzkim planie gospodarki odpadami” w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów opakowaniowych oraz ograniczania ich deponowania na składowisku.

Sprawę odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych reguluje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2003 r. (Dz. U. Nr 104, poz. 982).

Odzysk odpadów opakowaniowych odbywa się w niewielkim procencie. Odpady opakowaniowe są częściowo oddawane lub sprzedawane lub częściowo wysegregowane na składowisku odpadów w Sielcu.

Tabela 5. Zagospodarowanie i unieszkodliwianie odpadów opakowaniowych.

| # Rodzaj materiału opakowaniowego | Odzysk i unieszkodliwianie |
| --- | --- |
| Papier i tektura | - zagospodarowanie we własnym zakresie - składowisko odpadów w Sielcu Biskupim |
| Tworzywa sztuczne | - składowisko odpadów w Sielcu Biskupim |
| Stal | - firmy zajmujące się skupem - dostawcy towarów |
| ###### Aluminium | - firmy zajmujące się skupem - składowisko odpadów w Sielcu Biskupim |
| Szkło | - składowisko odpadów w Sielcu Biskupim |
| Drewno | - odbiorcy indywidualni - zagospodarowanie we własnym zakresie - składowisko odpadów w Sielcu Biskupim |
| Pozostałe odpady opakowaniowe | - firmy zajmujące się skupem - składowisko odpadów w Sielcu Biskupim |

3.1.3. Komunalne osady ściekowe.

Odpady powstające w oczyszczalni ścieków to osady ściekowe, skratki, odpady 
z piaskowników. Jedyne osady ściekowe jakie powstają na obszarze gminy Działoszyce pochodzą z kontenerowej oczyszczalnia ścieków komunalnych typu KOS na terenie miasta Działoszyce, do której podłączona jest sieć kanalizacyjna o długości 700 mb. Oczyszczalnia znajduje się w zarządzie Związku Międzygminnego „Nidzica” w Kazimierzy Wielkiej. Unieszkodliwianie osadów ściekowych w oczyszczalni odbywa się w zakresie w/w Związku.

Na podstawie danych uzyskanych z ewidencji Związku Międzygminnego „Nidzica” sporządzono poniższe zestawienie:

Tabela 6  Ilość osadów ściekowych wytworzonych na terenie gminy Działoszyce.

| Gmina | Ludność ogółem | Ludność miejska | Ludność wiejska | Ludność obsługiwana przez gminne oczyszczalnie ścieków w roku 2002 | Wytworzone osady ściekowe |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | rok | [Mg] |
| Miasto i gmina Działoszyce | 5998 | 1153 | 4845 | 328 | 1999 2000 2001 2002 2003 | 1,26 1,35 1,26 1,17 1,24 |

Gmina jest również na etapie przygotowań do wykonywania magistrali kanalizacyjnej Działoszyce-Skalbmierz o łącznej długości 6,5 km.

Projektowana nowa sieć kanalizacyjna będzie odprowadzać ścieki kolektorem przesyłowym do oczyszczalni ścieków w Kazimierzy Wielkiej.

3.1.4. Odpady ulegające biodegradacji.

W sektorze komunalnym odpady ulegające biodegradacji to przede wszystkim odpady kuchenne (pochodzenia roślinnego i zwierzęcego), odpady  zielone, papier i tektura oraz częściowo tekstylia.

Gmina Działoszyce nie prowadzi selektywnej zbiórki w/w odpadów. Są one deponowane na składowisku w Sielcu Biskupim (gmina Skalbmierz) wraz ze strumieniem odpadów komunalnych.

Na terenie gminy Działoszyce, w dużym stopniu odpady kuchenne i inne ulegające biodegradacji są wykorzystywane i zagospodarowywane przez wytwórców we własnym zakresie, m.in. często są kompostowane i wykorzystywane na miejscu w przydomowych ogrodach i gospodarstwach. Część jest deponowana na składowisku wraz ze strumieniem odpadów komunalnych. W gminie nie prowadzi się kompostowania odpadów ulegających biodegradacji, wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych.

3.1.5. Odpady niebezpieczne wytworzone w sektorze komunalnym.

W gminie Działoszyce nie prowadzona jest szczegółowa ewidencja odpadów niebezpiecznych wytworzonych w sektorze komunalnym, brak jest również kompleksowego sytemu zbierania i unieszkodliwiania tych odpadów.

Podstawowe dane o odpadach niebezpiecznych uzyskano w oparciu o dane zawarte w „Powiatowym planie gospodarki odpadami” oraz w oparciu o wskaźniki zamieszczone w „Wojewódzkim Programie Gospodarki Odpadami” dostosowane do warunków powiatu pińczowskiego.

Jak wynika z analizy zebranych materiałów, na terenie gminy wśród odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w gospodarstwach domowych dominują baterie 
i akumulatory, lampy fluorescencyjne, zużyte oleje, przeterminowane leki i środki chemiczne.

Odpady te nie są ewidencjowane. Na ogół trafiają do strumienia odpadów komunalnych 
i wraz z nimi są deponowane na składowiskach. Okresowo zbierane są przeterminowane leki zebrane w aptece. Zużyte akumulatory zbierane są przez sklepy z częściami i akcesoriami samochodowymi.

Na terenie gminy nie jest prowadzona zorganizowana zbiórka odpadów niebezpiecznych wytworzonych w gospodarstwach domowych.

Według powiatowego planu gospodarki odpadami w 2002 r. szacunkowa ilość odpadów niebezpiecznych wytworzona w gospodarstwach domowych gminy Działoszyce wynosiła 
ok. 6,2 Mg/rok, co w podziale na rodzaje przedstawiono w poniższym zestawieniu.

Tabela 7. Zestawienie szacunkowej ilości odpadów niebezpiecznych wytworzonych 
                 w  gospodarstwach domowych w gminie Działoszyce

| ###### Odpady niebezpieczne | #### Gmina i miasto Działoszyce |
| --- | --- |
| [Mg/rok] |  |
| Baterie i akumulatory | 0,60 |
| Leki cytotoksyczne i cytostatyczne | 0,48 |
| Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne | 2,04 |
| Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć | 0,06 |
| Rozpuszczalniki | 1,38 |
| Kwasy i alkalia | 0,30 |
| Oleje i tłuszcze inne niż wymienione w 20 01 25 | 0,18 |
| Odczynniki fotograficzne | 0,06 |
| Urządzenia zawierające freony | 0,24 |
| Środki ochrony roślin I i II klasy toksyczności | 0,06 |
| Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne zawierające niebezpieczne składniki | 0,60 |
| Detergenty zawierające substancje niebezpieczne | 0,06 |
| Drewno zawierające substancje niebezpieczne | 0,12 |
| ### Razem | 6,18 |

3.2. Odpady wytwarzane w sektorze gospodarczym.

Na odpady z przemysłu składają się odpady komunalne oraz odpady z procesów technologicznych. Ponieważ teren gminy Działoszyce nie jest rejonem uprzemysłowionym, głównie działalność gospodarcza prowadzona jest w sektorze rolniczym i spożywczym. 
Z tego też powodu skład omawianych odpadów jest bardzo zbliżony do składu odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy.

Nie zawsze są one prawidłowo klasyfikowane zarówno przez wytwarzających jak 
i transportujących.

Przybliżony skład morfologiczny odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie gminy przedstawia tabela nr 3.

3.2.1. Odpady z sektora budowlanego.

Na odpady z sektora budowlanego składają się głównie odpady z rozbiórek obiektów jak np. gruz ceglany, materiały ceramiczne, beton, elementy gipsowe oraz odpady z budowy nowych budynków. Do tej grupy należą również inne rodzaje odpadów, jak np. drewno, stal, odpady opakowaniowe, odpady niebezpieczne (w tym odpady z azbestu, elektryczne 
i elektroniczne oraz odpady z obróbki powierzchni).

Ilość powstających na terenie gminy Działoszyce odpadów budowlanych jest trudna 
do określenia biorąc po uwagę to, że duża jej część jest wykorzystywana do budowy fundamentów, dróg oraz niwelacji i rekultywacji terenu, dlatego też w poniższej tabeli zamieszczono dane oszacowane na podstawie wskaźników zawartych w „Poradniku”.

Tabela 8.  Szacunkowa ilość odpadów budowlanych powstających w gminie
                 Działoszyce (wskaźnik nagromadzenia wg „Poradnika”)

| Gmina | Liczba mieszkańców | Wskaźnik kg/mieszkaniec/rok | Ilość odpadów budowlanych MG/rok |
| --- | --- | --- | --- |
| Działoszyce | 5998 | 40 | 240 |

3.2.2 Odpady z pozostałych gałęzi przemysłu

Należy tu wymienić odpady z grupy 02, w tym odpady powstające w wyniku działalności zakładów piekarniczych oraz młynów gospodarczych (kod 02 06 99). Odpady te są odbierane i zagospodarowywane przez odbiorców indywidualnych.

W przypadku odpadów pochodzenia zwierzęcego z podgrupy 02 02 składowanie powinno być prowadzone pod ścisłym nadzorem weterynaryjnym z uwagi na możliwość wystąpienia u bydła gąbczastej encefalopatii mózgu – BSE. Gmina Działoszyce posiada podpisaną umowę z funkcjonującym na terenie powiatu pińczowskiego Punktem Zbiórki Padliny – Mariusz Lange, który zajmuje się zbieraniem i magazynowaniem odpadów. Jednak ze względu na znikome ilości  powstających na terenie gminy odpadów tego typu nie jest prowadzona w tym zakresie ewidencja.

Z pozostałych gałęzi działalności, o niewielkim udziale procentowym w całości powstających odpadów, zasługuje działalność, w wyniku której powstają odpady zaliczane do grupy 16 (odpady nieujęte w innych grupach).

Na terenie gminy Działoszyce przeważają natomiast odpady nieorganiczne – zużyte opony i elementy ze złomowania samochodów.

  - Odpady niebezpieczne.

W oparciu o decyzje wydane na wytwarzanie odpadów i dane zebrane od wytwórców odpadów oraz w Urzędzie Gminy, wśród odpadów do unieszkodliwiania w najbliższych latach znajdą się:

- oleje odpadowe (z wyłączeniem olejów jadalnych),

- akumulatory i baterie,

- wycofane z eksploatacji samochody,

- środki ochrony roślin,

- odpady zawierające azbest,

Według danych Urzędu Miasta i Gminy podmioty gospodarcze działające na terenie gminy we własnym zakresie organizują składowanie i unieszkodliwianie powstających odpadów niebezpiecznych na podstawie porozumień z uprawnionymi do tego typu działalności firmami.

Na terenie gminy brak jest urządzeń zawierających PCB, które według polskiego prawodawstwa zaliczane są do substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska.

Oleje odpadowe

Są to głównie wszelkiego rodzaju zużyte oleje silnikowe i przekładniowe oraz oleje hydrauliczne. Głównym źródłem powstawania tego typu odpadów są urządzenia i środki transportu pracujące w zakładach produkcyjnych lub mechaniki pojazdowej. Podmioty zajmujące się skupem lub sprzedażą olejów likwidują odpady po tych produktach we własnym zakresie na podstawie umów podpisanych z firmami posiadającymi zezwolenia na unieszkodliwianie tych odpadów. Gmina Działoszyce jednak nie prowadzi inwentaryzacji ilości tego typu odpadów.

Akumulatory i baterie

Według informacji uzyskanych u podmiotów gospodarczych akumulatory pochodzą 
z eksploatacji wózków widłowych i samochodów ciężarowych. Zużyte, gromadzone są w odpowiednio oznaczonych skrzyniach i składowane w miejscu wydzielonym. Po zgromadzeniu odpowiedniej ilości odbierane są przez uprawnione do tego firmy, 
z którymi podmioty podpisały stosowne umowy współpracy i przekazywane są do utylizacji.

Małogabarytowe baterie i akumulatory nie są zbierane i poddawane odzyskowi. Są unieszkodliwiane przez składowanie.

Wycofane z eksploatacji samochody

Ustawa z 1997 roku o odpadach uregulowała sprawy związane z demontażem środków transportu wycofanych z eksploatacji. Wprowadzone zmiany umożliwiają bardziej ścisłą kontrolę nad jednostkami wytwarzającymi odpady związane z demontażem samochodów.

Na terenie gminy Działoszyce nie prowadzą działalności jednostki posiadające decyzję na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych związanych z demontażem wycofanych 
z eksploatacji środków transportu. Odpady te są odbierane indywidualnie od podmiotów sektora gospodarczego przez uprawnione firmy utylizacyjne.

Środki ochrony roślin

Z uwagi na rolniczy charakter gminy problem wytwarzania i składowania odpadów pochodzących ze środków ochronny roślin ma szczególne znaczenie. Jednak z uwagi na wysokie ceny tych środków i formę opakowań w dystrybucji detalicznej, obecnie znikoma część środków ochrony roślin ulega przeterminowaniu. Powstają głównie odpady opakowaniowe po tych środkach. Najczęściej stosowanymi obecnie środkami ochrony roślin w rolnictwie są: środki chwastobójcze, owadobójcze, grzybobójcze i zapraw nasiennych.

Gmina Działoszyce nie stworzyła jeszcze systemu odbioru i unieszkodliwiania opakowań po tego typu środkach. Aktualnie znaczna część tych odpadów trafia na składowisko w Sielcu Biskupim wraz z masą odpadową. Jest to niezgodne z ustawą o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, która weszła w życie 1 stycznia 2002 r. i wprowadza obowiązek odbierania za pośrednictwem sprzedawców, przez importerów i producentów, na własny koszt, opakowań wielokrotnego użytku i odpadów opakowaniowych po tych substancjach.

Odpady zawierające azbest

Azbest, z uwagi na swoje zalety był szeroko stosowany do produkcji wyrobów budowlanych, między innymi płyty znalazły szerokie zastosowanie do wykonywania pokryć dachowych.

Najwięcej odpadów zawierających azbest, na terenie gminy powstanie przy wymianie pokryć dachowych, zakładanej w ramach realizacji ogólnokrajowego Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski.

Na terenie gminy Działoszyce nie prowadzi się inwentaryzacji materiałów zawierających azbest, dlatego ilość tych materiałów została oszacowana na potrzeby powiatowego planu gospodarki odpadami na podstawie liczby gospodarstw i procentu zagród pokrytych tymi materiałami (tabela 9).

Tabela 9 Ilość wyrobów zawierających azbest wbudowanych w obiektach budowlanych 
               miejskich i wiejskich gminy Działoszyce

| Ludność Gminy ogółem | Ludność miejska | Ludność wiejska | Szacunkowa ilość wyrobów azbestowych - wieś |  | Szacunkowa ilość wyrobów azbestowych - miasto |  | Szacunkowa ilość wyrobów azbestowych w gminie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [m2] | [Mg] | [m2] | [Mg] | [m2] | [Mg] |
| 5 998 | 1 153 | 4 845 | 63 973 | 704 | 31 987 | 352 | 95 960 | 1 056 |

Konieczne jest zewidencjonowanie budynków (mieszkalnych i gospodarczych) na terenie gminy posiadających pokrycia cementowo – azbestowe (zał. 1) i podpisanie umowy z firmą zajmującą się odbiorem i transportem na odzysk odpadów zawierających azbest 
w przypadkach rozbiórek i remontów pokryć dachowych.

Odpady medyczne i weterynaryjne

Odpady medyczne to odpady powstające w zakładach opieki zdrowotnej (szpitalach, domach pomocy społecznej) i w ośrodkach zdrowia.

Gmina nie posiada na swoim terenie szpitali i Domów Pomocy Społecznej. W granicach gminy funkcjonuje jedna przychodnia zdrowia w Działoszycach oraz jej filia 
w sołectwie Stępocice. Należy uznać, iż ilość wytwarzanych odpadów medycznych pozostanie niezmienna w najbliższych latach. Według danych Urzędu Miasta i Gminy Przychodnia Zdrowia w Działoszycach oraz jej filia wytwarza średnio 0,085-0,100 Mg odpadów medycznych na rok. Odpady te są odbierane przez firmę SPAL-MED. – Książ Wielki.

Zbiórka i unieszkodliwianie odpadów weterynaryjnych z terenów Gminy Działoszyce jest prowadzona na podstawie umowy podpisanej z firmą Punkt Zbiórki Padliny – Mariusz Lange oraz przez firmę „SARIA Małopolska” sp. z o.o w Krakowie. Nie prowadzona jest jednak przez Gminę inwentaryzacja odpadów tego typu.

Z uwagi na rolniczy charakter gminy, gdzie prawie we wszystkich gospodarstwach hodowane są zwierzęta, należy brać pod uwagę fakt grzebania padłych zwierząt najczęściej w przypadkowych miejscach przez właścicieli. Dlatego niezbędne jest poinformowanie mieszkańców, o iż do odbioru padłych zwierząt na terenie województwa świętokrzyskiego upoważnione w/w firmy, które posiadają zawarte umowy z Wojewódzkim Inspektoratem Weterynarii w Kielcach.

  - Import i eksport odpadów.

Gmina Działoszyce główną masę odpadów składuje, na podstawie porozumienia 
z gminą Skalbmierz na wysypisku w Sielcu Biskupim. Nieczystości płynne natomiast wywożone są na mocy porozumienia ze Związkiem Międzygminnym „Nidzica” 
do oczyszczalni ścieków w Kazimierzy Wielkiej. Ilość odpadów stałych i płynnych wywożonych poza teren gminy Działoszyce przedstawia tabela 2. str. 17.

Na terenie gminy nie prowadzi się importu odpadów.

  - Rodzaj oraz moc przerobowa istniejących instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

W granicach gminy Działoszyce odpady unieszkodliwia się poprzez składowanie na składowisku w Sielcu Biskupim oraz odprowadzanie ścieków siecią kanalizacyjną 
do miejscowej oczyszczalni ścieków.

Składowisko odpadów komunalnych w Sielcu Biskupim zarządzane jest przez Urząd Miasta i Gminy w Skalbmierzu ul. Kościuszki 1. Wywóz odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy Działoszyce na teren składowiska prowadzi Urząd Miasta 
i Gminy w Działoszycach na podstawie porozumienia zawartego z Zarządcą składowiska.

Informacje o składowisku odpadów w Sielcu Biskupim pozyskane zostały na podstawie danych z UMiG w Skalbmierzu.

Składowisko w Sielcu Biskupim usytuowane jest po północnej stronie drogi Kazimierza Wielka – Skalbmierz, około 1,5 km na wschód od Skalbmierza.

Składowisko zostało wybudowane w 1986 r. Do składowania odpadów wykorzystano, po uprzednim uszczelnieniu dna gliną, wyrobisko po eksploatacji gipsów o głębokości 3,0 m od strony NE i 8,0 m od strony SW. Jest to składowisko podpoziomowo -  nadpoziomowe. Jest ono zbliżone kształtem do prostokąta o wymiarach 142 x 174 m, z dłuższym bokiem równoległym do drogi Skalbmierz – Kazimierza Wielka. Powierzchnia  składowiska wynosi 2,52 ha.

Czasza składowiska o powierzchni 0,92 ha ograniczona jest ścianami wyrobiska od strony N 
i E, natomiast wałem ziemnym od zachodu i zrekultywowaną częścią składowiska od strony południowej. Teren wyrobiska ogrodzony jest siatką metalową, wjazd na teren składowiska odbywa się przez bramę wjazdową zlokalizowaną od strony wschodniej.

Na składowisku znajdują się urządzenia służące do prawidłowego funkcjonowania obiektu:

- budynek socjalno – biurowy,

- brodzik dezynfekcyjny,

- spychacz gąsienicowy,

- samochód ciężarowy do przewozu kontenerów,

- ciągnik z przyczepą,

- drenaż odcieków,

- zbiornik odcieków,

- dwie wiaty na surowce wtórne,

- trzy otwarte boksy na surowce wtórne.

Wzdłuż ogrodzenia składowiska istnieje pas zieleni izolacyjnej – głównie są to sadzone w poprzednich latach krzewy i drzewa liściaste oraz pojedyncze sosny.

Na składowisku w Sielcu Biskupim deponowane są odpady komunalne z terenu miasta i gminy Skalbmierz, oraz gmin Kazimierza Wielka, Czarnocin i Działoszyce.

Odpady są rejestrowane przy wjeździe, ale nie ważone ze względu na brak urządzeń ważących. Do końca 2001 roku na składowisku zgromadzono 143 040 m3 odpadów. Na składowisko trafiają zmieszane odpady komunalne z gospodarstw domowych i jednostek użyteczności publicznej, skratki z oczyszczalni ścieków w Kazimierzy Wielkiej, popiół, żużel i inne. Nie jest prowadzona zorganizowana segregacja odpadów mimo istniejących boksów i wiat na surowce wtórne. Pojemność składowiska odpadów możliwa do wykorzystania wynosi 225 000 m3.

Instrukcja eksploatacji składowiska w Sielcu Biskupim zatwierdzona decyzją  Starosty Kazimierskiego dopuszcza do deponowania na składowisku następujące rodzaje odpadów:

| - | 02 04 | - | odpady z przemysłu cukierniczego, |
| --- | --- | --- | --- |
| - | 17 01 01 | - | odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, |
| - | 17 01 02 | - | gruz ceglany, |
| - | 17 05 04 | - | gleba i ziemia, w tym kamienie, nie zawierające substancji niebezpiecznych, |
| - | 20 03 01 | - | niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, |
| - | 20 03 02 | - | odpady z targowisk, |
| - | 20 03 07 | - | odpady wielkogabarytowe, |
| - | 20 03 03 | - | odpady z czyszczenia ulic i placów, |
| - | 19 08 01 | - | skratki, |
| - | 19 08 02 | - | zawartości piaskowników, |
| - | 19 09 | - | odpady z uzdatniania wody pitnej i wody do celów przemysłowych. |

Zgodnie z zaleceniami „Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Świętokrzyskiego” składowisko odpadów w Sielcu Biskupim będzie przebudowane do końca 2009 r. i będzie prowadzić monitoring zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Starosta powiatu Kazimierskiego wydał decyzję administracyjną (22.12.2003 r.) zobowiązującą Urząd Miasta i Gminy w Skalbmierzu jako zarządzającego składowiskiem w Sielcu Biskupim do dostosowania do 31 grudnia 2005 roku jego funkcjonowania do wymogów przepisów o odpadach w zakresie:

- systematycznego monitoringu składowiska odpadów,

- prowadzenia segregacji odpadów, dowożonych na składowisko,

- wyznaczenie punktu czasowego magazynowania odpadów niebezpiecznych wysegregowanych z masy odpadów komunalnych,

- wyposażenie składowiska w wagę samochodową,

- utrzymanie wokół składowiska obszaru górniczego użytkowania o szerokości 250 m od granic obiektu,

- utrzymanie pasa zieleni wokół składowiska o szerokości 10 m,

- wykonanie reperów geodezyjnych.

Odpady komunalne płynne unieszkodliwia się na terenie przy pomocy odprowadzania ścieków do miejscowej oczyszczalni ścieków w Działoszycach oraz wywożeniem samochodem asenizacyjnym pozostałych nieczystości płynnych do oczyszczalni ścieków w Kazimierzy Wielkiej. Transport tego typu odpadów prowadzi Urząd Miasta i Gminy w Działoszycach na podstawie porozumienia ze Związkiem Międzygminnym „Nidzica”.

Oczyszczalnia ścieków jest położona we wschodniej części m. Działoszyce na prawym brzegu rzeki Jakubówki stanowiącej, równocześnie bezpośredni odbiornik ścieków oczyszczonych. Oczyszczalnia została oddana do eksploatacji w 1994 roku.

Ryc. 2. Lokalizacja oczyszczalni ścieków w Działoszycach

Oczyszczalnia ścieków

Tereny zielone

Drogi powiatowe

Drogi lokalne

Zbiorniki wodne

Jakubówka

Sancygniówka

W chwili obecnej teren oczyszczalni jest zagospodarowany i wyposażony w następujące urządzenia technologiczne służące do oczyszczania ścieków oczyszczonych:

• budynek techniczny

• punkt zlewny

• pompownię główną ze zbiornikiem uśredniającym

• dwa kontenery KOS-3

• filtr koksowy

• osadnik wtórny

• zbiornik osadu

• komora pomiarowa ścieków

• kaskada napowietrzająca

• rurociągi technologiczne/ linie kablowe energetyczne i oświetleniowe

• droga dojazdowa i plac wewnętrzny

• ogrodzenie

W bezpośrednim otoczeniu oczyszczalni znajdują się:

- od strony południowej - rzeka Jakubówka i droga gminna w kierunku miejscowości Chałupki

- od strony wschodniej - tereny o luźnej zabudowie

- od strony północnej - Obiekty Szkolne

- od strony zachodniej - tereny o luźnej zabudowie

Całość działki zajmuje około 0,1774 ha.

Eksploatację oczyszczalni prowadzi Związek Międzygminny Komunalny NIDZICA 
z siedzibą w 28-500 Kazimierza Wielka ul. Zielona 12, któremu były Zakład Komunalny Wielobranżowy przekazał obiekty oczyszczalni w eksploatację.

Działalność Związku prowadzona jest w następującym zakresie:

- administrowania i obsługi oczyszczalni oraz ujęć wody

- administrowania komunalnych sieci wodno-kanalizacyjnych,

- usług transportowych różnego rodzaju

- odbioru ścieków wozami asenizacyjnymi

- usług sprzętem mechanicznym typu koparki, spychacze

- wykonawstwo przyłączy wodno-kanalizacyjnych

Oczyszczalnia została oddana do eksploatacji w 1994 roku. Przepustowość projektowana 
2 kontenerów wynosi 100 m3/dobę, natomiast pozwolenie wodnoprawne dopuszcza przyjęcie średniodobowo 83,3 m3 ścieków. W czasie deszczu dopływają również ścieki opadowe, których ilość nie jest możliwa do określenia. Średnia ilość ścieków bytowo – gospodarczych kierowana na oczyszczalnię wynosi średnio 73,0-74,0 m3/dobę. Średnia ilość ścieków doprowadzanych do oczyszczalni w ciągu roku wynosi ok. 26 645 m3. Są to ilości ścieków doprowadzanych na oczyszczalnię systemem kanalizacji grawitacyjnej.

Średnia ilość osadów ściekowych wytwarzanych w oczyszczalni wynosi 0,16 m3/dobę czyli ponad 58 m3rok (ok. 2Mg/rok).

Odbiornikiem ścieków oczyszczonych jest rzeka Jakubówka stanowiąca dopływ rzeki Sancygniówki. Ścieki wprowadzane są do rzeki Jakubówki w km 1+500m jej biegu przy średnim przepływie dobowym odbiornika 9244,8 m3/dobę. Ilość ścieków odprowadzanych 
z oczyszczalni nie przekracza maksymalnie 100 m3/dobę.

Oczyszczalnia typu KOS - 2x50 w chwili obecnej nie osiąga wymaganego stopnia oczyszczania. Przyczynami tego są:

- przestarzała konstrukcja dobrego technologia oczyszczania

- wrażliwość na przeciążenia hydrauliczne ładunkami i warunki pogodowymi

- brak dobrego systemu kanalizacji i kierowanie na oczyszczalnię nadmiernej ilości ścieków dowożonych a dodatkowo przy opadach nadmiernej ilości wód deszczowych

- wyeksploatowane urządzenia takie jak: krata koszowa, pompy podające ścieki surowe, koryta przelewowe - rozdzielcze zamontowanych w kontenerze, kryzy napowietrzające, tarcze złoża biologicznego, łożyska, wały, koryto odpływowe, zbiornik osadu

- konstrukcja KOS-a i jej obudowa jest skorodowana, niemożliwością jest uzyskanie szczelności poszczególnych komór,

- brak jest producentów oryginalnych części zamiennych, a dorabiane systemem gospodarczym ulegają częstym awariom,

- w okresie  zimowym następuje zamarzanie  złoża biologicznego i tarcz obrotowych, zamarzają również rurociągi doprowadzające,

- zastosowana rozległa technologia w postaci licznych obiektów towarzyszących utrudnia prawidłową eksploatację (filtr koksowy napowietrzany, osadnik wtórny),

- duża ilość urządzeń wymusza ciągłą kontrolę 2 razy dziennie w zakresie:  uruchamiania 
i zatrzymywania urządzeń technologicznych (pompy, napędy),konserwacji elementów mechanicznych, smarowanie oraz ochrona przed korozją, wykonywanie czynności technologicznych (spust osadu, kożucha, regulacja i pomiar przepływów, ocena efektu działania oczyszczalni), kontroli szczelności zasuw i sond probierczych zbiornika oczyszczalni oraz instalacji elektrycznych.

Oczyszczalnia ścieków w Działoszycach eksploatowana jest na podstawie decyzji Starosty pińczowskiego o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzanie do rzeki Jakubówki oczyszczonych ścieków sanitarnych oraz na eksploatacje urządzeń do oczyszczania ścieków w terminie do końca 2006 roku.

W przypadku pojawiających się sezonowo „dzikich wysypisk” są one likwidowane przez Urząd Miasta i Gminy.

Podstawowym systemem zbierania odpadów w gminie jest system mieszany, prowadzący do powstawania jednego strumienia niesegregowanych odpadów komunalnych.

Ze względu na brak selektywnej zbiórki odpadów, na składowisko wraz z całą masą odpadów trafiają niebezpieczne odpady komunalne np. baterie, przeterminowane leki lub inne środki toksyczne.

Obecny stan gospodarki odpadami w gminie nie spełnia zadań polityki w zakresie zapobiegania i minimalizacji odpadów, dlatego niezbędne jest tworzenie i wdrażanie odpowiednich programów i planów racjonalnej gospodarki odpadami komunalnymi.

Zadania z zakresu gospodarki odpadami zawiera „Strategia Rozwoju Powiatu pińczowskiego”, którego jednym z projektów jest „Racjonalna gospodarka odpadami komunalnymi”.

Celem omawianego projektu jest:

- Założenie spółki z o.o. ds. gospodarki odpadami komunalnymi celem wprowadzenia  selektywnej zbiórki odpadów komunalnych „ u źródeł ” ich powstawania,

- Wybudowanie zakładu utylizacji (stacje segregacji, składowisko i kompostownia ) korzystając z tanich źródeł finansowania – dotacje, pożyczki preferencyjne, kredyty.

Gmina na terenie której powstanie składowisko obejmie 51% udziałów. Pozostałą część udziałów obejmą gminy pozostałe proporcjonalnie do liczby mieszkańców.

Dla stworzenia prawidłowego sytemu gospodarki odpadów do zadań Gminy należy więc:

- wdrożenie systemu segregacji odpadów komunalnych i zbiórka odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych,

- wykonanie inwentaryzacji miejsc i rodzaju  występowania wyborów zawierających azbest i stworzenie systemu zbiórki i unieszkodliwiania odpadów powstających przy wymianie elementów zawierających azbest,

- prowadzenie edukacji ekologicznej społeczeństwa.

Zadania z zakresu gospodarki odpadami zawiera również program Związku Międzygminnego Komunalnego „Nidzica” skupiającego gminy Kazimierza Wielka, Skalbmierz, Działoszyce – pow. pińczowski i Słaboszów – woj. małopolskie.

Związek przyjmuje ścieki z szamb do oczyszczalni w Kazimierzy Wielkiej. Ustabilizowane osady ściekowe składowane są na składowisku w Sielcu Biskupim.

- Prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami.

Prognozę zmian ilości oparto na wynikach analizy stanu aktualnego.

Na zmiany ilości i jakości wytwarzanych na danym terenie odpadów wpływ mają:

- zmiany demograficzne,

- ekonomiczno – społeczne, związane ze stopniowym rozwojem gospodarczym,

- postawy proekologiczne.

4.1. Odpady wytwarzane w sektorach komunalnym i usługach.

4.1.1. Odpady komunalne.

Na podstawie przewidywanych zmian demograficznych oraz opracowanych wskaźników zmian ilości wytwarzanych odpadów, sporządzono prognozę zmian ilości wytwarzanych na terenie gminy odpadów w latach 2005, 2010 i 2014.

Na prognozowanie zmian wielkości strumienia odpadów komunalnych składają się 2 czynniki: liczba ludności i jednostkowy wskaźnik wytwarzania odpadów liczony 
w kg/mieszkańca/rok, którego zmiany wynikają z przesłanek rozwoju gospodarczego.

## Tabela 10. Zmiany ilości wytwarzanych odpadów komunalnych w latach 2003-2014 na

terenie gminy Działoszyce.

| Wyszczególnienie | Ilość odpadów wytwarzanych (Mg/rok) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2003 r. | 2005 r. | 2010 r. | 2014 r. |
| Ilość wytwarzanych odpadów (przy liczbie mieszkańców na obecnym poziomie) | 830 | 1391 [232] | 1475 [246] | 1523 [254] |

Dane prognozowane opracowano na podstawie „spodziewanego wskaźnika ilości wytwarzanych odpadów [kg/mieszkańca/rok]” wg „Poradnika...”

Tabela 11. Prognoza wytwarzania odpadów komunalnych w przybliżonym składzie

morfologicznym na terenie gminy Działoszyce.

| #### Rodzaj odpadów | Wskaźnik (%) wagowy | Ilość wytwarzanych odpadów w latach (Mg/rok) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2003 | 2005 | 2010 | 2014 |
| Odpady organiczne Papier i tektura Tworzywa sztuczne Szkło Frakcja drobna Żelazo i inne metale Pozostałe odpady palne Pozostałe odpady niepalne | 7 18 10 28 9 11 8 9 | 58,31 149,94 83,30 233,24 74,97 91,63 66,64 74,97 | 97,3 250,4 139,1 389,5 125,2 153,0 111,3 125,2 | 103,2 265,5 147,5 413,0 132,8 162,2 118,0 132,8 | 106,6 274,1 152,3 426,4 137,1 167,5 121,8 137,1 |
|  | 100 | 833 | 1391 | 1475 | 1523 |

W oparciu o obserwacje ilości i jakości powstających odpadów w gminie Działoszyce szacuje się, że ich ilość może zmaleć. Uwzględniając podjęcie segregacji, można prognozować, iż odpady komunalne wysegregowane będą stanowić potencjalne źródło surowców wtórnych.

4.1.2. Odpady opakowaniowe

Prognoza masy odpadów opakowaniowych, wytwarzanych na terenie gminy określająca zmiany w ilości i jakości odpadów opakowaniowych w najbliższych latach uwzględnia dane wskaźnikowe zawarte w WPGO dla woj. świętokrzyskiego oraz PPGO dla powiatu pińczowskiego.

W najbliższych 10-ciu latach należy się spodziewać wzrostu masy odpadów opakowaniowych. Największy wzrost w produkcji i zużyciu obserwowany jest w przypadku opakowań z tworzyw sztucznych lub z udziałem tych tworzyw.

Z uwagi na szybki przyrost masy odpadów opakowaniowych, konieczność recyklingu tego rodzaju odpadów w ustalonych ilościach i terminach została uregulowana rozporządzeniem ministra środowiska z 29 maja 2003 w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (do 31 grudnia 2007r.).

## Tabela 12. Prognoza ilości odpadów opakowaniowych wytwarzanych w strumieniu

odpadów komunalnych w gminie w latach 2005 – 2014.

| Rodzaj materiału opakowaniowego | Masa odpadu opakowaniowego (Mg/rok) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2005 | 2010 | 2014 |
| Papier i tektura Szkło Tworzywa sztuczne Stal Aluminium Drewno Wielomateriałowe | 72,3 75,6 30,1 8,4 2,7 21,4 11,0 | 73,8 76,8 30,3 8,4 2,7 21,3 11,1 | 73,7 77,4 29,7 8,3 2,6 21,0 11,1 |
| Razem | 221,4 | 224,4 | 223,8 |

Dodać jednak należy, iż wszystkie zakłady produkcyjne wprowadzające wraz ze swymi produktami opakowania na rynek, zobowiązane są do odzysku i recyklingu na odpowiednich poziomach, określonych w rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2003 r. (Dz. U. Nr 104, poz. 982), w sprawie rocznych poziomów odzysków i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych. Pozwoli to ograniczyć liczbę odpadów opakowaniowych deponowanych na składowisku.

Tabela 13. Procentowe poziomy recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych 
                  na okres 2004-2007 wg Rozporządzenia Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 104, 
                 poz. 982).

| Lp. | Rodzaj opakowania | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | % poziom recyklingu |  |  |  |
| 1 | - z papieru i tektury | 39 | 42 | 45 | 48 |
| 2 | - z tworzyw sztucznych | 14 | 18 | 22 | 25 |
| 3 | - ze szkła gospodarczego | 22 | 29 | 35 | 40 |
| 4 | - z aluminium | 25 | 30 | 35 | 40 |

Osiągnięcie do końca roku 2007 przyjętych poziomów odzysku – (50%) i recyklingu (25%), będzie wymagało dodatkowych nakładów finansowych oraz zabiegów technicznych.

4.1.3.Komunalne osady ściekowe.

Informacje o prognozowanej ilości osadów ściekowych powstających w oczyszczalni ścieków Działoszycach uzyskano na podstawie danych Międzygminnego Związku Komunalnego „Nidzica” oraz KPGO i PPGO.

Wg Projektu Koncepcyjnego gospodarki ściekowej dla oczyszczalni ścieków 
w Działoszycach brak jest rozwiązań dla gospodarki osadowej. Wynika to z faktu bardzo złego stanu technicznego oczyszczalni. Natomiast ilość powstających obecnie osadów ściekowych przy stałej liczbie użytkowników usług komunalnych (nie przewiduje się nowych podłączeń pod funkcjonującą oczyszczalnię) będzie się utrzymywać na względnie stałym poziomie nie większym niż 2 Mg/rok.

Ponadto realizowana będzie sieć kanalizacji sanitarnej. Kolektorem doprowadzać będzie ścieki do oczyszczalni ścieków w Kazimierzy Wielkiej. Wraz ze wzrostem długości sieci kanalizacyjnej i ilości podłączeń, wzrastać będzie ilość ścieków dostarczanych do oczyszczalni oraz powstających osadów ściekowych.

Wzrost ten będzie  uzależniony od środków finansowych przeznaczonych na rozbudowę sieci kanalizacyjnej.

Zakładane jest kompostowanie ustabilizowanego osadu ściekowego i wykorzystanie 
w rolnictwie do nawożenia, pod warunkiem spełnienia wymagań jakościowych (bakteriologicznych i fizyko-chemicznych), określonych rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie rolniczego wykorzystania osadów ścieków.

4.1.4. Odpady ulegające biodegradacji.

Prognozę wytwarzania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w gminie Działoszyce oparto o założenia KPGO, zgodnie z którym ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania w kolejnych latach powinny wynosić:

w 2010 r. – 75% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających

biodegradacji wytworzonej w 1995 r.

w 2013 r. – 50% (wagowo) całkowitej  ilości odpadów komunalnych ulegających

biodegradacji wytworzonych w 1995 r.

w 2020 r.– 35% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających

biodegradacji  wytworzonej w 1995 r.

Gmina Działoszyce jest rejonem rolniczym. Znaczna część odpadów biodegradowanych powstająca w zabudowie wiejskiej i jednorodzinnej jest zagospodarowywana na cele paszowe lub do wykorzystania rolniczego (kompost).

4.1.5. Odpady niebezpieczne wytwarzane w sektorze komunalnym.

Prognoza masy odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w sektorze komunalnym uwzględnić należy zmiany demograficzne, typ zabudowy i tempo rozwoju infrastruktury  gospodarczej i socjalnej oraz zmiany w stosowaniu nowych materiałów i surowców.

Według założeń PPGO do roku 2014, ogólna ilość powstających odpadów niebezpiecznych, nie ulegnie większym zmianom i utrzymywać się będzie na poziomie około 1% ogólnej masy odpadów.

Zauważalny wzrost ilości odpadów niebezpiecznych może wystąpić na obszarach wiejskich w latach 2004-2005. Tendencja wzrostowa wiąże się z przeobrażeniem i rozwojem obszarów wiejskich, a co za tym idzie z rosnącym  zapotrzebowaniem i zużyciem materiałów, które mogą być potencjalnym źródłem odpadów niebezpiecznych.

Rodzaj odpadów niebezpiecznych powstających w gospodarstwach domowych i usługach:

- baterie i akumluatory,

- leki cytoksyczne i cytostatyczne,

- farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne,

- lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć,

- rozpuszczalniki,

- kwasy i alkalia,

- oleje i tłuszcze inne niż wymienione w grupie 20 01 25,

- urządzenia zawierające freony,

- środki ochrony roślin I i II klasy czystości,

- zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne,

- detergenty zawierające substancje niebezpieczne,

- drewno zawierające substancje niebezpieczne.

Przy założeniach wytycznych Krajowego Planu Gospodarki Odpadami PPGO podaje planowane poziomy zbierania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych powstających w sektorze komunalnym, w poszczególnych latach, w oparciu o wskaźniki selektywnego ich zbierania.

Proces ten w wartościach procentowych kształtuje się następująco:

Tabela 14. Prognozowana ilość odpadów niebezpiecznych w gospodarstwach 
                  domowych przewidziana do selektywnego zbierania w latach 2003-2014.

| Lata | Wskaźnik selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych wg PPGO [%] | Prognozowana ilość wytwarzanych odpadów niebezpiecznych w gospodarstwach domowych [Mg] | Prognozowane ilości odpadów niebezpiecznych w gospodarstwach domowych przewidywane do zbierania [Mg] |
| --- | --- | --- | --- |
| 2004 2005 2010 2014 | 10,0 12,5 50,0 80,0 | 9,70 9,71 9,90 9,85 | 0,97 1,21 4,95 7,88 |

  - Odpady wytworzone w sektorze gospodarczym.

Prognozy w zakresie ilości powstających odpadów w sektorze gospodarczym do 2014 r. zakładają zmiany w ilości i jakości odpadów wytwarzanych w gminie, w zależności od rozwoju przemysłu, rzemiosła i usług. Istotny będzie również wpływ celów i działań związanych z:

- minimalizacją i zapobieganiem powstawania odpadów,

- zwiększeniem  kontroli nad wytwórcami odpadów

Z doświadczeń światowych wynika, że na każdy 1% wzrostu PKB przypada 2% wzrostu ilości wytwarzanych odpadów.

Według szacunków KPGO ilość wytwarzanych odpadów przemysłowych utrzyma się na zbliżonym poziomie.

Jednocześnie wzrośnie procent podmiotów, które wdrażać będą nowe technologie niskodpadowe.

W perspektywie kilku lat spowoduje to relatywny spadek ilości wytworzonych odpadów oraz zwiększenie stopnia odzysku i unieszkodliwiania odpadów u ich wytwórców.

Skład odpadów pozostanie na zbliżonym poziomie, z wyjątkiem sytuacji kiedy na teren gminy wprowadzone zostaną nowe instalacje o dużej mocy przerobowej.

Obecnie na terenie gminy występują małe jednostki gospodarcze, które nie wykazują wytwarzania odpadów.

4.3. Odpady niebezpieczne.

Odpady zawierające PCB

Na terenie gminy brak jest urządzeń zawierających PCB, które według polskiego prawodawstwa zaliczane są do substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska. Nie przewiduje w najbliższych latach powstawania tego typu odpadów na terenie gminy Działoszyce.

Oleje odpadowe.

Ze względu na brak informacji dotyczących ilości powstających na terenie gminy Działoszyce tego typu odpadów należy przyjąć, że ilość olejów odpadowych będzie się kształtować zgodnie z tendencją przyjętą w PPGO. Przewiduje się spadek ilości olejów odpadowych w kolejnych latach związany z zapotrzebowaniem na nowe oleje, jak również z coraz dłuższym okresem ich eksploatacji.

Baterie i akumulatory.

Według PPGO wskaźnik ilości zużytych akumulatorów (kg/mieszkańca/rok) będzie wzrastał średnio o 2 % rocznie. Na terenie gminy Działoszyce podmioty gospodarcze zajmują się zarówno sprzedażą, jak i skupem zużytych już akumulatorów. Odpady te są następnie transportowane przez uprawnione do tego firmy w miejsca ich unieszkodliwiania.

Odpady zawierające azbest.

Według szacunkowych danych PPGO na terenie powiatu pińczowskiego może powstać przy realizacji programów usuwania azbestu ok. 10 850 Mg odpadów azbestowo -cementowych. PPGO przewiduje unieszkodliwienie do 2012 roku ok. 3165 m3 tych odpadów (objętość 1 tony składowanych odpadów w workach z tkaniny syntetycznej wynosi 0,82 m3).

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest należy na terenie gminy utworzyć bazę danych o lokalizacji, ilości 
i stanie istniejących wyrobów zawierających azbest, przewidywanych do usunięcia jako odpady niebezpieczne oraz utworzyć bazę danych dotyczącą gospodarowania odpadami.

Należy również opracować gminny plan ochrony przed szkodliwością azbestu 
i programów usuwania wyrobów zawierających azbest. Niezbędne jest również szkolenie pracowników administracji publicznej w zakresie szczegółowych przepisów i procedur dotyczących azbestu.

Wycofane z eksploatacji pojazdy.

Według przyjętego w PPGO wskaźnika, przyrost złomowanych samochodów trafiających do jednostek zajmujących się demontażem będzie wynosił 2%.

Na terenie gminy Działoszyce nie występują jednostki zajmujące się demontażem wyeksploatowanych pojazdów.

Odpady medyczne i weterynaryjne.

Szacuje się, że ilość odpadów medycznych powstających na terenie gminy pozostanie na obecnym poziomie.

Może natomiast wzrosnąć ilość odpadów weterynaryjnych, z uwagi na brak zainteresowania zezwoleniami na wytwarzanie odpadów weterynaryjnych na terenie gminy.

  - Inne odpady niebezpieczne.

Odpady o charakterze odpadów niebezpiecznych mogą powstać w wyniku przypadkowych zdarzeń losowych lub być przywiezione z poza gminy. Z tego powodu nie mogą być dla nich zastosowane reguły prognozowania.

- Założone cele i przyjęty system gospodarki odpadami.

5.1. Odpady wytwarzane w sektorze komunalnym.

Cele i zadania gminy Działoszyce w zakresie gospodarki odpadami są zgodne 
z celami wyznaczonymi w Powiatowym planie gospodarki odpadami oraz Wojewódzkim planie gospodarki odpadami.

Podstawowym celem sytemu gospodarki odpadami w gminie Działoszyce jest osiągnięcie odpowiednich standardów, zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Cel wiodący:

Minimalizacja i eliminacja zagrożeń wynikających z gospodarowania odpadami wytwarzanymi w sektorze komunalnym, poprzez działania zmierzające do zapobiegania powstawaniu odpadów trafiających na składowisko.

Zadaniem gminy jest prowadzenie edukacji w zakresie gospodarki odpadami w sołectwach.

Cele krótkookresowe 2004-2007

- Kampania edukacyjno – informacyjna mieszkańców w zakresie prawidłowego funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi – w szkołach i sołectwach,

- Objęcie wszystkich mieszkańców gminy zorganizowaną zbiórką odpadów komunalnych,

- Osiągnięcie minimalnych poziomów odzysku i recyklingu : docelowo do końca 2007 roku odzysku w wysokości 50 % odpadów opakowaniowych, recyklingu 25 %,

- Wprowadzenie i zorganizowanie selektywnej zbiórki odpadów ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju selektywnego zbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji poprzez przystosowanie i rozbudowę zaplecza technicznego dla potrzeb segregacji, magazynowania, transportu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych i przyjęcie przez gminę określonego sytemu zbierania odpadów,

- Prowadzenie kampanii informacyjnej propagującej przydomowe kompostowniki na odpady biodegradowalne, w celu odzysku i unieszkodliwiania poza składowiskiem,

- budowa instalacji do kompostowania

- redukcja do 83 % (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji,

- zwiększanie poziomu odzysku i unieszkodliwiania (poza składowaniem) do roku 2006 do 12 %

- Wprowadzenie i rozwój selektywnego zbierania odpadów wielkogabarytowych 
i budowlanych, poprzez wprowadzenie okresowego zbierania przez specjalistyczne firmy,

- zapewnienie selektywnego zbierania odpadów wielkogabarytowych na poziomie 20 % wytworzonych w 2006 roku.

- zapewnienie selektywnego zbierania odpadów budowlanych na poziomie 15 % wytworzonych w 2006 roku.

- Organizacja systemu selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w sektorze komunalnym,

- zorganizowanie i zapewnienie osiągnięcia do roku 2006 zbierania odpadów niebezpiecznych wytworzonych w sektorze komunalnym na poziomie 15 %,

- budowa Gminnych Punktów Zbierania Odpadów Niebezpiecznych (GPZON)

- Współpraca gminy ze Związkiem Międzygminnym „Nidzica” w Kazimierzy Wielkiej 
w realizacji zrównoważonej gospodarki komunalnej regionu oraz w zakresie dalszego eksploatacji oczyszczalni ścieków w Działoszycach,

- Współpraca z gminą Skalbmierz w zakresie możliwości dalszego składowania odpadów na składowisku w Sielcu Biskupim z uwzględnieniem skuteczności selektywnej zbiórki odpadów na własnym terenie,

- Wprowadzenie przez gminę ewidencji ilości zbieranych odpadów ze swojego terenu administracyjnego.

Cele długookresowe 2008-2014 r.

- Kontynuacja i intensyfikacja akcji szkoleń i podnoszenia świadomości społecznej w zakresie racjonalnej gospodarki odpadami

- Dalszy rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych i zapewnienie selektywnego zbierania odpadów na poziomie:

- 50 % odpadów wielkogabarytowych wytworzonych w 2010 roku,

- 40 % odpadów budowlanych wytworzonych w 2010 roku,

- Rozwój systemu selektywnej zbiórki odpadów „u źródła”,

- Ograniczenie masy odpadów opakowaniowych deponowanych na składowisku,

- zwiększanie poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych (promowanie wyrobów z udziałem surowców wtórnych pozyskiwanych z odpadów opakowaniowych )

- Dalszy rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ulegających biodegradacji i rozbudowa w miarę potrzeb instalacji do kompostowania.

- redukcja do 47 % (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji poprzez poddawanie ich innym formom odzysku (recykling) i unieszkodliwiania (spalanie),

- działania umożliwiające w jak największym stopniu wykorzystywanie kompostu do celów nawozowych i rekultywacyjnych.

  - Odpady wytwarzane w sektorze gospodarczym.

Cel wiodący

Podstawowym celem w gospodarce odpadami z sektora gospodarczego jest ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów, zwiększanie udziału odzyskiwanych i ponownie stosowanych w procesach produkcyjnych odpadów przemysłowych oraz unieszkodliwianie odpadów, 
w ostateczności ich bezpieczne składowanie.

Cele krótkookresowe 2004 – 2007 r.

- Wdrożenie sytemu ewidencji odpadów w małych zakładach,

- Zwiększenie udziału odzyskiwanych i ponownie stosowanych w procesach produkcyjnych odpadów,

- rozpoznanie stanu aktualnego gospodarki odpadami w małych i średnich podmiotach gospodarczych,

- prowadzenie ewidencji zakładowych składowisk odpadów z sektora gospodarczego,

- Wprowadzenie w przedsiębiorstwach zasad „Czystszej Produkcji”

- Przekazywanie w całość wycofanych z eksploatacji pojazdów do stacji demontażu lub punktów zbiórki pojazdów,

- Zmniejszenie przemieszczania odpadów, poprzez zawieranie umów odbioru 
z wyspecjalizowanymi firmami.

Cele długookresowe 2007-2014 r.

- zwiększanie odzysku i ponownego wykorzystania odpadów przemysłowych w procesach produkcyjnych,

- dalsze wprowadzanie w zakładach „Czystszej Produkcji”

  - Odpady niebezpieczne.

Cel wiodący

- minimalizacja i eliminacja zagrożeń wynikających z gospodarowania odpadami niebezpiecznymi, poprzez poprawę selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych,

- eliminacja nieprawidłowych praktyk w gospodarowaniu odpadami medycznymi 
i weterynaryjnymi,

- prowadzenie akcji informacyjnej wśród mieszkańców gminy o sposobie postępowania 
z odpadami niebezpiecznymi (oleje odpadowe, baterie i akumulatory, odpady zawierające azbest, środki ochrony roślin, wycofane z eksploatacji samochody, padłe zwierzęta).

Cele krótkookresowe 2004 – 2007 r.

- osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu określonych w rozporządzeniu R.M. z dnia 30 czerwca 2001 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku odpadów opakowaniowych 
i poużytkowych,

- wdrażanie gminnego planu usuwania wyrobów zawierających azbest,

- inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest i przygotowanie zaplecza technicznego do składowania odpadów zawierających azbest (załącznik 1 i 2),

- eliminacja ze strumienia odpadów, odpadów  zawierających azbest.

- Odzysk z rynku 100% akumulatorów ołowiowych oraz osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2001 roku w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu opakowaniowych i poużytkowych,

- Eliminacja ze strumienia odpadów opakowań po środkach ochrony roślin poprzez rozbudowę systemu zbierania odpadów po środkach ochrony roślin,

- wydzielenie sieci punktów zbierania odpadów po środkach ochrony roślin.

- Odzysk surowców i unieszkodliwianie odpadów pochodzących z demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji,

- przekazywanie w całości pojazdów wycofanych z eksploatacji do stacji demontażu lub punktów zbierania pojazdów,

Cele długookresowe 2008-2014

- zwiększenie odzysku i ponownego wykorzystania odpadów przemysłowych,

- usuwanie materiałów zawierających azbest i deponowanie ich na składowiskach przystosowanych do składowania odpadów niebezpiecznych,

- eliminacje ze strumienia odpadów opakowań po środkach ochrony roślin,

- rozwój sytemu selektywnego zbierania zużytych urządzeń elektrycznych 
i elektronicznych od podmiotów gospodarczych i od użytkowników indywidualnych.

6.  Projektowany system gospodarki odpadami.

Osiągnięcie wyznaczonych celów w gospodarce odpadami wymaga podjęcia szeregu działań systemowych, zarówno organizacyjnych jak i inwestycyjnych.

Jednym z podstawowych warunków realizacji planu gospodarki odpadami jest włączenie się do jego realizacji wszystkich mieszkańców gminy.

Priorytetem jest przeciwdziałanie i minimalizacja ilości wytwarzanych odpadów.

Poprzez działania edukacyjno – informacyjne należy zachęcać mieszkańców do użytkowania wielokrotnego opakowań, a także wskazywać korzyści z powtórnego wykorzystania surowców wtórnych.

Edukacja ekologiczna powinna polegać również na edukacji dzieci i młodzieży, między innymi przez wprowadzanie właściwego systemu nauczania w szkołach.

Wszystkie działania informacyjno-edukacyjne powinny umożliwić pozyskanie akceptacji społeczeństwa, dla przyjętego systemu gospodarki odpadami, przy jednoczesnym wypracowaniu nawyków segregacji odpadów w gospodarstwach domowych.

Akceptacja społeczna dla wprowadzania segregacji odpadów w gospodarstwach domowych 
i utrwalenie tego nawyku będzie znaczącym krokiem do efektywnego zagospodarowania odpadów.

Do głównych zadań systemu należy zaliczyć:

- uporządkowanie, do 2007 roku, gospodarki odpadami w gminie,

- wzmożony nadzór i kontrola nad gospodarką odpadami w gospodarstwach indywidualnych, zakup i rozprowadzanie worków do selektywnej zbiórki odpadów,

- wdrożenie procesów odzysku i unieszkodliwiania odpadów w ramach przewidywanych do osiągnięcia wiodących celów, krótko- i długookresowych oraz zadań dotyczących:

- sektora komunalnego,

- sektora gospodarczego,

- odpadów niebezpiecznych,

- edukację związaną z upowszechnianiem planu gospodarki odpadami,

- monitoring gospodarki odpadami, prowadzony kwartalnie i przedkładanie sprawozdań Radzie Miejskiej co dwa lata.

Koncepcja systemu gospodarki odpadami w gminie Działoszyce:

- selektywne zbieranie odpadów metodą segregacji „u źródła”:

- w sektorze komunalnym: komunalne ulegające biodegradacji, papier i tektura, tworzywa sztuczne,  szkło, metale, wielkogabarytowe, budowlane, niebezpieczne,

- w sektorze gospodarczym,

- niebezpiecznych, w szczególności: oleje odpadowe, baterie i akumulatory, odpady zawierające azbest, odpady pochodzące ze stosowania środków ochrony roślin, zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne, wycofane z eksploatacji pojazdy, odpady medyczne i weterynaryjne, przeterminowane leki, odpady z akcji ratowniczo- gaśniczych, klęsk żywiołowych,

- likwidację pojawiających się sezonowo „dzikich wysypisk” oraz przeprowadzenie rekultywacji tych terenów;

- budowę Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Niebezpiecznych – GPZON na terenie gminy lub na podstawie porozumień, na terenie gmin ościennych.

- zakup pojemników do deponowania odpadów niebezpiecznych: baterii, świetlówek, akumulatorów;

- zbieranie w punktach zbiorczych: odpady donoszone są nieodpłatnie przez mieszkańców do punktów zbiorczych. Ich ilość uzależniona będzie od wielkości i charakteru miasta i gminy. W każdym przypadku będzie to indywidualna decyzja miejscowych władz, poprzedzona analizą warunków lokalnych.

- objęcie tym systemem wszystkich mieszkańców oraz małe i średnich przedsiębiorstwa,

- punkty zbierania odbierają bezpłatnie odpady niebezpieczne od mieszkańców 
i szkół, natomiast odpłatnie od małych i średnich przedsiębiorstw,

- zbieranie odpadów niebezpiecznych odbywać się będzie przez firmy posiadające stosowne zezwolenia według ustalonego harmonogramu,

- zbieranie przeterminowanych leków od mieszkańców w wytypowanych aptekach lub przychodniach ustawiając specjalistyczne pojemniki.

- wprowadzanie zasad „Czystszej Produkcji”;

- przeprowadzenie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest wg załączonej ankiety (załącznik Nr 1);

- konieczna jest popularyzacja przydomowych kompostowni. Kompostowanie odpadów organicznych we własnym zakresie prowadzi do zagospodarowania odpadów organicznych poza składowaniem.

6.1.  Plan redukcji odpadów komunalnych

Główny nacisk należy położyć na selektywną zbiórkę odpadów komunalnych.

Gromadzenie odpadów w miejscu powstawania stanowi pierwsze ogniwo sytemu ich usuwania i unieszkodliwiania. Usuwanie odpadów z gospodarstw domowych oraz sposób ich przechowywania na terenie nieruchomości mają znaczący wpływ na czystość i stan sanitarny. Gromadzenie odpadów powinno stanowić etap krótkotrwały i przejściowy.

Właściwie ukierunkowana edukacja ekologiczna mieszkańców powinna przyczynić się do zwiększenia efektywności prowadzonego zbierania odpadów, w której znaczącą rolę może odgrywać selektywne zbieranie odpadów. Zbiórką tą muszą być objęci wszyscy mieszkańcy gminy Działoszyce. Selektywne zbieranie odpadów komunalnych zapewnia przede wszystkim:

- zmniejszenie ilości odpadów trafiających na składowisko odpadów w Sielcu Biskupim,

- pozyskanie surowców wtórnych,

- wydzielenie odpadów niebezpiecznych.

Zakłada się zbieranie selektywne odpadów metodą „u źródła”.

Zbieranie selektywne „u źródła” – polega  na segregacji odpadów do pojemników albo worków wielokrotnego lub jednorazowego użytku w obrębie posesji. Taki rodzaj zbierania selektywnego zapewnia pozyskiwanie czystych i jednorodnych surowców. Sposób selektywnego zbierania „u źródła” może być stosowany przede wszystkim w zabudowie jednorodzinnej i tam powinno się go propagować. W gospodarstwach indywidualnych istnieje możliwość postawienia nawet kilku worków na różnego rodzaju odpady i stopniowe dochodzenie do coraz bardziej precyzyjnego selekcjonowania. Zadaniem gminy jest aby  każde gospodarstwo otrzymało nieodpłatnie oznaczone worki na poszczególne rodzaje odpadów. Odbiór powinien odbywać się wg opracowanego harmonogramu, najlepiej każdy rodzaj odpadu osobno. Odpady wysegregowane powinny być odbieranie nieodpłatnie według ustalonego harmonogramu.

Punkty selektywnego zbierania odpadów – są  to wydzielone miejsca w głównych punktach w danej miejscowości, w których ustawione są oznakowane pojemniki na poszczególne grupy odpadów. Taki system zbierania odpadów najlepiej sprawdza się na terenach osiedli budownictwa wielorodzinnego. Aby selektywna zbiórka odpadów była skuteczna, należy pojemniki ustawić tak, żeby nie były oddalone od mieszkańców więcej jak 100 m. W zależności od liczby ludności obsługiwanej przez jeden punkt zbierania, powinno się dobierać wielkość pojemników oraz intensywność wywożenia tak, aby pojemniki nigdy nie były przepełnione.

W celu zwiększenia skuteczności segregacji odpadów proponuje się wprowadzenie zbiórki w szkołach. W szkołach może być zbierana makulatura i puszki aluminiowe. Akcje te muszą być wspierane poprzez wprowadzenie indywidualnych nagród rzeczowych dla uczniów przynoszących największą ilość surowców wtórnych. W szkołach średnich można propagować zbiórkę baterii małogabarytowych.

Przy zbieraniu odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w grupie odpadów komunalnych zaleca się stosowanie następujących systemów organizacyjnych:

- zbieranie w punktach zbiorczych: odpady donoszone są nieodpłatnie przez mieszkańców do punktów zbiorczych. O ilości punktów decydować będą miejscowe władze w porozumieniu z lokalnymi społecznościami, ale musi powstać co najmniej jeden taki punkt,

- objęcie tym systemem wszystkich mieszkańców oraz małe i średnie przedsiębiorstwa,

- gminne punkty zbierania odbierają bezpłatnie odpady niebezpieczne od mieszkańców 
i szkół, natomiast odpłatnie od małych i średnich przedsiębiorstw,

- zbieranie odpadów niebezpiecznych odbywać się będzie przez firmy posiadające stosowne zezwolenia według ustalonego harmonogramu,

- zbieranie przeterminowanych leków od mieszkańców w wytypowanych aptekach lub przychodniach ustawiając odpowiednio przystosowane pojemniki,

- w zakresie zbiórki odpadów wielkogabarytowych zaleca się zorganizowane zbieranie 2 x w roku.

W celu zachęcenia mieszkańców do zbierania selektywnego i zwiększenia jej efektywności wykorzystywane będą następujące działania:

- obowiązki określone prawem wynikające z obowiązku nałożonego na gminę przez zapisy ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

- wykorzystanie przepisów lokalnych. Prawo lokalne może być wykorzystane do efektywnego wprowadzania selektywnego zbierania, poprzez zalecenia dotyczące gospodarstw domowych i innych wytwórców odpadów obejmujące sposób zbierania, typy pojemników oraz częstotliwość ich wystawiania do zbierania,

- instrumenty finansowe, np. gospodarstwa odzyskujące część odpadów oszczędzają na wydatkach związanych ze zbieraniem odpadów niesegregowanych (mniejszy pojemnik lub rzadszy odbiór). Inną zachętą finansową może być obniżenie opłat dla gospodarstw  prowadzących kompostowanie odpadów we własnym zakresie,

- edukacja społeczna – prowadzenie kampanii edukacyjno – informacyjnych stanowi zasadniczą część wdrażania planów gospodarki odpadami.

6.2. Plan redukcji odpadów wytworzonych w sektorze gospodarczym.

Przedsięwzięcia w dziedzinie gospodarowania odpadami będą realizowane przez przedsiębiorców i obejmą zadania pozainwestycyjne i inwestycyjne.

Główne założenia systemu gospodarki odpadami przemysłowymi:

- wprowadzenie zasad „Czystszej Produkcji”;

- odzysk i unieszkodliwianie odpadów wytworzonych oraz nagromadzonych na składowiskach lub magazynowanych;

- wydzielenie odpadów niebezpiecznych i przekazywanie ich do utylizacji;

- odzysk i recykling odpadów opakowaniowych i nieopakowaniowych (wspólnie 
z odpadami z sektora komunalnego).

Ustalenie kierunku odzysku poszczególnych grup odpadów z sektora gospodarczego należy do przedsiębiorców.

W tym celu proponuje się utworzenie Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (GPZON) wytworzonych w sektorze komunalnym, do których winny trafić następujące rodzaje odpadów: zużyte baterie, przeterminowane leki, opakowania po środkach ochrony roślin, farby i lakiery oraz opakowania po nich, oleje i smary, chemikalia 
i rozpuszczalniki oraz inne odpady problemowe powstające w gospodarstwach domowych wymagające unieszkodliwiania. Proponuje się utworzenie minimum jednego punktu 
w gminie.

W celu  poprawy sytuacji w dziedzinie gospodarki odpadami w sektorze gospodarczym proponuje się przyjąć następujące zasady postępowania:

- zapobieganie powstawaniu odpadów poprzez wspieranie „Czystszej Produkcji”. Należy przyjąć zasadę zwiększonej odpowiedzialności producenta, według której głównym przedmiotem zainteresowania jest wyrób, a nie produkcja. Zgodnie z tą zasadą, producent ponosi część odpowiedzialności za całość oddziaływania własnego wyrobu na środowisko. Obejmuje ona dobór materiałów i technologię produkcji, eksploatację i ostateczny los wyrobu;

- minimalizacja powstających odpadów, co oznacza zmniejszenie ich ilości i toksyczności wytwarzanych przez dane źródło. Obok zmniejszenia ilości odpadów należy także dążyć do zmniejszenia szkodliwości i uciążliwości ekologicznej wytwarzanych produktów, ponieważ każdy z nich stanie się kiedyś odpadem wymagającym poddania go procesowi odzysku lub unieszkodliwienia.

Można to osiągnąć poprzez:

- propagowanie i rozpowszechnianie modelowych programów zmniejszenia ilości odpadów „u źródła”;

- udostępnienie materiałów szkoleniowych i edukacyjnych zainteresowanym jednostkom 
i zakładom;

- wprowadzenie odpowiednich bodźców finansowych w postaci niższych opłat lub podatków;

- ustalenie normatywów i wymogów ekologicznych wobec jednostek gospodarczych.

W zależności od sektora gospodarczego można wyróżnić kilka możliwych technik minimalizacji i zapobiegania powstawania odpadów:

- jak najdalej idący recykling odpadów – o wyborze jego formy będą decydować względy ekonomiczne. Wybór musi uwzględniać również rynki zbytu produktów uzyskanych 
z recyklingu. Środki służące recyklingowi to: optymalizacja systemów zbierania 
i segregowania, zmniejszenie kosztów zewnętrznych powtórnego wykorzystania 
i recyklingu odpadów, tworzenie rynków zbytu dla produktów,

- konieczność prowadzenia działań naprawczych – np. wykrywanie i rekultywacja starych składowisk, opuszczonych terenów przemysłowych,

- zasada najbliższego otoczenia – odpady powinny być likwidowane w najbliżej położonym zakładzie, zapewniającym pełne i zgodne z wymogami ochrony środowiska ich unieszkodliwienie.

6.3.  Plan usuwania i unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest.

Głównym celem jest bezpieczne dla zdrowia usunięcie wyrobów zawierających azbest 
i ich unieszkodliwienie poprzez składowanie na wyznaczonych i przystosowanych do tego celu składowiskach. Wojewódzki Plan gospodarki odpadami przewiduje na terenach zdegradowanych eksploatacją siarki w rejonie Grzybowa budowę jednego dużego składowiska dla odpadów zawierających azbest. Plan wojewódzki dopuszcza także budowę zgodnie z obowiązującym prawem wydzielonych kwater lub małych stanowisk dla odpadów zawierających azbest w ramach wyznaczonych Rejonów Gospodarki Odpadami.

Główne zadania planu:

- opracowanie programów usuwania materiałów zawierających azbest w gminie, w oparciu 
o przeprowadzoną inwentaryzację;

- realizacja opracowanych programów;

- organizacja akcji edukacyjno – informacyjnych o konieczności usunięcia azbestowych pokryć dachowych;

- monitoring usuwania oraz prawidłowego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest;

- umożliwienie dofinansowania usuwania azbestu dla indywidualnych gospodarstw domowych.

7.  Działania związane z instalacją do odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

Gromadzenie odpadów w miejscu powstawania stanowi pierwsze ogniwo systemu ich usuwania i unieszkodliwiania. Podstawowym sposobem unieszkodliwiania odpadów na terenie gminy Działoszyce jest ich składowanie. Składowanie odbywa się na wysypisku zlokalizowanym na terenie gminy Skalbmierz w Sielcu Biskupim.

Składowisko odpadów w Sielcu Biskupim zlokalizowane jest w wyrobisku po eksploatacji gipsów co stanowi potencjalne zagrożenie dla wód podziemnych. Gmina Skalbmierz, która jest zarządzającym składowiskiem odpadów jest zobowiązana do dostosowania funkcjonowania składowiska do odpowiednich wymagań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw.

Zarządzający został zobowiązany decyzją Starosty Kazimierskiego do przebudowy składowiska odpadów w Sielcu Biskupim w dostosowaniu do wymogów przepisów 
o odpadach. Czas dostosowania określono na 31.12.2005 r.

Najważniejszym przedsięwzięciem w zakresie zrównoważonej gospodarki odpadami na najbliższe lata w gminie Działoszyce będzie budowa magistrali sanitarnej, która ma być elementem wyjściowym do planowanej kanalizacji całej gminy.

Magistrala sanitarna ma być dobudowana do istniejącej magistrali na terenie gminy Skalbmierz. Przewidywana długość magistrali na odcinku Działoszyce – Skalbmierz to ok. 6,5 km. Ponadto przewiduje się w latach 2005-2006 budowę sieci kanalizacyjnej w mieście Działoszyce (dł. ok. 4 km) oraz w sołectwie Dziekanowice (dł. ok. 1,3 km). W sołectwie Dziekanowice przewiduje się również budowę stacji zlewczej ścieków dowożonych 
z pozostałego terenu gminy.

Planowana inwestycja wymaga uzyskania decyzji o warunkach zabudowy 
i zagospodarowania terenu. Do wniosku o wydanie takiej decyzji należy dołączyć wymagane wyniki badań geologicznych i hydrogeologicznych. Realizacja inwestycji podlega również procedurze oceny oddziaływania na środowisko.

8.  Sposób monitorowania i oceny wdrażania planu.

Jednym z elementów systemu monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów i Planu gospodarki odpadami  będzie tzw. monitorowanie samorządowe. Raz w kwartale rada gminy powinna uwzględniać problematykę związaną z gospodarką odpadami i realizacją gminnego Planu gospodarki odpadami.

Jednocześnie należy zobowiązać rady sołeckie do działań związanych z podjęciem selektywnego zbierania odpadów komunalnych i właściwego postępowania z odpadami ulegającymi biodegradacji, a także bieżącymi problemami związanymi z odpadami powstającymi na terenie sołectwa, a zadaniem gminy jest organizacja selektywnej zbiórki odpadów, ich segregacji i unieszkodliwiania.

Monitorowanie ilości odpadów deponowanych na składowisku powinno odbywać się na podstawie wykazów sporządzanych na składowisku.

Niezbędne jest również monitorowanie  zmian w gospodarowaniu odpadami na podstawie decyzji wydanych na wytwarzanie, zbieranie, odzyskiwanie, transport i unieszkodliwianie odpadów.

W cyklu dwuletnim ocena gospodarowania odpadami stanowić będzie element sprawozdania z realizacji planu do raportu z wykonania programu ochrony środowiska, co cztery lata będzie wykorzystywana podczas weryfikacji i aktualizacji bieżącego planu.

Monitorowanie powinno obejmować dane dla odpadów z każdego z sektorów: komunalnego, gospodarczego i odpadów niebezpiecznych.

Najprostszą metodą oceny realizacji przyjętych celów może być zestawienie tabelaryczne przyjęte w PPGO.

| Lp. | Przyjęty do realizacji cel | Stan wyjściowy | Stan docelowy – 2007 r. | Stan docelowy – 2014 r. | Stopień realizacji – opis |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Niezbędne jest również monitorowanie sposobu działania instalacji do unieszkodliwiania odpadów (kanalizacja) i prowadzenie monitoringu w jego najbliższym rejonie zgodnie 
z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2002 r. (Dz. U. Nr 220, poz. 1858).

9.  Analiza ekonomiczna i wskazanie instrumentów finansowych służących do realizacji zamierzonych celów.

9.1. Wskazanie instrumentów finansowych służących realizacji zamierzonych celów i zadań w gminie.

Realizacja zamierzeń z zakresu gospodarki odpadami wymaga zapewnienia źródeł finansowania inwestycji i eksploatacji sytemu. Finansowanie zadań z zakresu gospodarki odpadami jest możliwe ze środków funduszy ochrony środowiska, dotyczy to głównie zadań o relatywnie niskich kosztach inwestycyjnych. Środki pozyskiwane z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zapewniają wsparcie finansowania inwestycji, zgodnie 
z zasadami przyjętymi w tych funduszach.

Natomiast w przypadku finansowania znaczących przedsięwzięć, realizowanych 
w skali Rejonów Gospodarki Odpadami, najistotniejszym jest Fundusz Spójności.

Obecnie potencjalne źródła finansowania działań związanych z gospodarką odpadami to:

- fundusze własne gmin i powiatów,

- kredyty preferencyjne – udzielane np. przez Bank Ochrony Środowiska,

- obligacje komunalne,

Fundusze własne gmin i powiatu pozyskiwane mogą być poprzez dotację z bieżących dochodów:

- podatki i opłaty lokalne,

- udziały w podatkach stanowiących dochód Budżetu Państwa (np. w podatku dochodowym),

- opłaty i kary pobierane przez jednostki organizacyjne świadczące usługi komunalne,

- dochody z majątku gminy,

- inne dochody.

Podstawowym źródłem przychodów gospodarki odpadami są opłaty za ich wywóz i ich przyjęcie do składowania bądź unieszkodliwiania. Uzupełnieniem mogą być przychody 
z  tytułu sprzedaży surowców wtórnych , po przeprowadzeniu segregacji.

Struktura i poziom poszczególnych opłat powinny odzwierciedlać strukturę i poziom usługi: opłaty powinny pokrywać koszty eksploatacyjne sytemu gospodarki odpadami w tym zbiórki, transportu odzysku i unieszkodliwiania odpadów.

Bank Ochrony Środowiska S.A., będąc bankiem komercyjnym o uniwersalnym charakterze, specjalizuje się w finansowaniu przedsięwzięć proekologicznych. W swojej ofercie posiada preferencyjne kredyty na zadania z dziedziny ochrony wód, ochrony powietrza, ochrony powierzchni ziemi. W ramach tej ostatniej dziedziny finansuje budowę obiektów gospodarki odpadami, w tym składowiska odpadów, zakup specjalistycznych środków transportu odpadów oraz urządzeń i wyrobów służących zbiórce odpadów, a także ich przygotowaniu do dalszego zagospodarowania, rekultywację terenów zanieczyszczonych, itp.

Fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Zasady funkcjonowania Narodowego i Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej określa Ustawa z dnia 27 kwietnia 2002 r. Prawo ochrony środowiska  (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z kolejnymi zmianami).

Celem działalności Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej jest finansowe wspieranie inwestycji ekologicznych o charakterze lokalnym istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska.

W dziedzinie powierzchni ziemi, obejmującej ochronę przed opadami za priorytetowe kierunki inwestowania uznawane są:

- rozwój i wdrażanie technologii zapobiegających powstawaniu odpadów oraz zapewniających minimalizację ich powstawania w procesach produkcji,

- realizację międzygminnych programów zagospodarowania odpadów,

- realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami.

Wysokość dofinansowania udzielanego przez Narodowy Fundusz od efektywności wykorzystania środków Funduszu, z zastosowaniem zasady uzyskania optymalnego efektu ekologicznego  i ekonomicznego.

Szczególne zasady udzielania i umarzania pożyczek, udzielania dotacji oraz dopłat 
do oprocentowania  preferencyjnych kredytów są uchwalane corocznie przez Radę Nadzorczą Funduszu.

## Fundacje  i programy pomocowe

Fundacja EkoFundusz

###### EkoFundusz jest fundacją powołaną w 1992 r. przez Ministra Finansów dla  efektywnego zarządzania środkami finansowymi pochodzącymi z zamiany części zagranicznego długu na wspieranie przedsięwzięć w ochronie środowiska (tzw. ekonwersja długu). Dotychczas decyzję o ekokonwersji polskiego długu podjęły Stany Zjednoczone, Francja, Szwajcaria, Włochy, Szwecja i Norwegia. Środki przekazane przez te kraje w latach 1992-2010 wyniosą łącznie ponad 570 mln USD.

# Zadaniem Fundacji jest dofinansowanie przedsięwzięć w dziedzinie ochrony środowiska, mających istotne znaczenie w skali kraju lub regionu, a uznanych za priorytetowe przez społeczność międzynarodową. Za cel przyjęto także ułatwienie transferu na polski rynek najlepszych technologii z krajów-donatorów oaz stymulowanie rozwoju polskiego przemysłu ochrony środowiska. Na dotację mogą liczyć jedynie te przedsięwzięcia, które charakteryzują się wysoką efektywnością.

W ramach środków pochodzących z Ekofunduszu możliwe jest ubieganie się 
o bezzwrotne dotacje. Dotację mogą uzyskać jedynie projekty dotyczące inwestycji bezpośrednio związanych z ochroną środowiska, a w dziedzinie ochrony przyrody także projekty nieinwestycyjne. Od 2004 roku fundacja dotuje przede wszystkim projekty niekomercyjne. Obniżony został wskaźnik rentowności, co w praktyce oznacza wycofanie się z udziału w inwestycjach charakteryzujących się wysoką opłacalnością. Zmniejszy się również udział dotacji w kosztach projektów.

# W dziedzinie gospodarki odpadami priorytety EkoFunduszu stanowią:

- tworzenie kompleksowych systemów selektywnej zbiórki, recyklingu i utylizacji odpadów niebezpiecznych oraz komunalnych,

- przedsięwzięcia związane z eliminacją  powstawania odpadów niebezpiecznych w procesach przemysłowych (promocja „czystych technologii”) i likwidacją składowisk takich odpadów.

Środki pochodzące z Unii Europejskiej – Fundusze Strukturalne, Fundusz Spójności oraz programy operacyjne.

Unia europejska przewiduje udzielenie Polsce pomocy na rozwój systemów infrastruktury ochrony środowiska w tym gospodarki odpadami, przez instrumenty finansowe takie jak Fundusze Strukturalne i Fundusz Spójności. Pomoc zasobów funduszy będzie udzielana głównie na projekty jednostek samorządu terytorialnego, z położeniem nacisku na wzmożenie potencjału rozwojowego regionów.

Fundusz Spójności

Fundusz Spójności nie ma charakteru funduszu strukturalnego, co oznacza że środki Funduszu przeznaczone są na finansowanie przedsięwzięć na terenie całego kraju, a nie wybranych regionów. Fundusz ten może współfinansować pojedyncze projekty nawet do 75% wartości zadań inwestycyjnych ze środków UE.

Główne kryteria wyboru projektów, w zakresie gospodarki odpadami, do dofinansowania 
z Funduszu Spójności to:

- zgodność z celami ekologicznymi UE tzn. ochrona i poprawa jakości środowiska, ochrona zdrowia ludzkiego, oszczędne i racjonalne wykorzystywanie zasobów naturalnych,

- zgodność z zasadami polityki ekologicznej UE (zasada przezorności, zasada prewencji, zasada likwidowania zanieczyszczenia u źródła, zasada zanieczyszczający płaci),

- odbiorcą wsparcia powinien być w pierwszej kolejności samorząd terytorialny, związek gmin, przedsiębiorstwo komunalne lub inny podmiot publiczny,

- osiągnięcie przez przedsięwzięcie lub grupę przedsięwzięć kosztorysowej wartości progowej 10 mln EUR (jeśli nie, to przypadek powinien być wystarczająco uzasadniony),

- przyczynianie się do redukcji zanieczyszczeń oddziałujących na znaczną liczbę ludzi przy najniższych kosztach tej redukcji.

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)

Działania z zakresu ochrony środowiska, w tym gospodarki odpadami współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) będą realizowane w Polsce w ramach dwóch programów operacyjnych przygotowanych przez rząd w oparciu o Narodowy Plan Rozwoju na lata 2004 – 2006:

-	Sektorowy Program Operacyjny „Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw”,

-	Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego.

Pomoc w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego adresowana jest do dużych, małych i średnich przedsiębiorstw (ze szczególnym poparciem dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw). Jedno z działań (Działanie 2.4) Sektorowego Programu Operacyjnego ma na celu wsparcie przedsięwzięć w zakresie dostosowywania przedsiębiorstw do wymogów  ochrony środowiska. W ramach poddziałania  2.4.4. przewidywane jest wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie gospodarki odpadami przemysłowymi i niebezpiecznymi, w tym:

- budowa, rozbudowa lub modernizacja instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów przemysłowych (zgodne z wojewódzkim i lokalnym planem gospodarki odpadami),

-	rozbudowa i modernizacja urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania opakowań po substancjach niebezpiecznych,

-	tworzenie technicznych możliwości wstępnego przekształcania odpadów, zwłaszcza odpadów niebezpiecznych w formy ułatwiające ich magazynowanie, transport, 
a następnie odzysk lub unieszkodliwienie w instalacjach do tego przeznaczonych,

-	tworzenie technicznych możliwości bezpiecznego, tymczasowego magazynowania odpadów przemysłowych w celu optymalizacji ich strumieni kierowanych do odzysku lub unieszkodliwiania,

-	tworzenie możliwości technicznych i operacyjnych w zakresie minimalizowania wytwarzania oraz segregacji i ewidencjonowania ilości wytwarzanych odpadów przemysłowych.

W ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego pomoc 
z zasobów funduszy strukturalnych i państwowych będzie udzielana głównie na projekty jednostek samorządu terytorialnego, realizowane w powiązaniu ze wsparciem udzielanym dla wzmocnienia potencjału rozwojowego regionów.

W ramach działań dotyczących gospodarki odpadami na dofinansowanie mogą liczyć projekty ograniczające wpływ składowanych odpadów na powietrze atmosferyczne, wody 
i glebę, poprzez:

-	modernizację istniejących wysypisk komunalnych,

-	budowę zakładów unieszkodliwiania odpadów (kompostowanie, spalanie),

-	wprowadzenie na szeroką skalę odzysku surowców wtórnych,

-	regionalne programy likwidacji niebezpiecznych i „dzikich wysypisk”.

Beneficjentem końcowym w ramach działań będą samorządy wojewódzkie, powiatowe i gminne.

Do kryteriów szczegółowych w zakresie gospodarki odpadami należą „Kryteria osiągnięcia standardów UE w zakresie gospodarki odpadami”.

W tym zakresie środki z Funduszu Spójności będą głównie przeznaczane na:

- realizację inwestycji w największych aglomeracjach, zgodnie z istniejącymi programami zagospodarowania odpadów,

- inwestycje na terenach, gdzie istniejące składowiska odpadów stwarzają zagrożenia dla wód podziemnych,

- inwestycje na terenach, gdzie wyczerpuje się pojemność składowiska.

W ramach działań dotyczących gospodarowania odpadami, na dofinansowanie mogą liczyć projekty ograniczające wpływ składowiska odpadów na powietrze atmosferyczne, wody 
i glebę poprzez:

- modernizację istniejących składowisk odpadów komunalnych,

- budowę zakładów unieszkodliwiania odpadów (kompostownia),

- wprowadzenie systemu recyklingu odpadów.

Beneficjantem końcowym będą m.in. Samorządy Gminne.

## Potrzeby  inwestycyjne

Szacunkowe koszty inwestycyjne funkcjonowania gospodarki odpadami w gminie Działoszyce przyjęto w oparciu o KPGO i PPGO (tabela 15).

W celu uzyskania danych na temat spodziewanych kosztów usunięcia wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Działoszyce, konieczna jest szczegółowa inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest na terenie gminy. Przykładowe ankiety do badania występowania azbestu na terenie gminy stanowi załącznik Nr 1.

Tabela 15.  Przewidywane zadania do realizacji i koszty.

| Zadania do realizacji | Jednostka realizacji | Okres realizacji | Szacunkowy koszt realizacji [PLN] | Źródła finansowania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lata 2004-2007 |  |  |  |  |
| Kampania informacyjno – edukacyjna dotycząca gospodarkami odpadami | Urząd Gminy | od 2004 r. zadania ciągłe | 400 zł/m/rok 5 000 | Budżet gminy, PFOŚ i GW |
| Budowa magistrali sanitarnej (Działoszyce – Skalbmierz) oraz sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Działoszyce i sołectwa Dziekanowice | Urząd Gminy | 2005-2007 | 500 000zł x 6,5km =3 250 000zł | EFRR i budżet gminy |
| Organizacja GPZON dla gminy (Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych) | Urząd Gminy | 2004 r. – 2005 r. | 1 x 20 000 | Budżet gminy, PFOŚ i WFOŚ i GW |
| Zakup pojemników na selektywną zbiórkę odpadów (uzupełnienie) np. typu „igloo” | Urząd Gminy | od 2004 r. | 6 szt. x 1 000 zł = 6 000 | Środki własne gminy, mieszkańców |
| Zakup pojemników (110 l) uzupełniający w celu objęcia zbiórką odpadów 100 % gospodarstw | Urząd Gminy | od 2004 r. (sukcesywnie) | 95 000 | Środki własne gminy, wytwórcy odpadów |
| Zakup worków na zbiórkę wysegregowanych odpadów w zabudowie jednorodzinnej | Urząd Gminy | od 2004 r. | 0,35zł x 3 x ilość gos. x 12 miesięcy 16 000/rok | Środki własne gminy i podmiotów gospodarczych zajmujących się zbiórką odpadów segregowanych |
| Monitoring gospodarki odpadami na terenie gminy | Urząd Gminy | od 2004 r. zadania ciągłe | 20 000 | Środki własne U.G. |
| Inwentaryzacj i bieżąca likwidacja „dzikich” wysypisk | Urząd Gminy Starostwo Powiatowe | Zadania ciągłe | 10 000 | Urząd Gminy, Starostwo Powiatowe |
| Wymiana pojemników na zbiórkę selektywną surowców wtórnych | Urząd Gminy | 2007 r. – 2011 r. | - | Środki własne gminy, mieszkańców, PFOŚ i G.W. |

10.  Analiza oddziaływania planu gospodarki odpadami 
  na środowisko.

Założenia planu wpłyną w pierwszej kolejności na zmniejszenie ilości odpadów deponowanych na składowisku, poprzez wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów 
„u źródła”.

W pierwszych latach funkcjonowania planu zakładana jest budowa kanalizacji 
w mieście Działoszyce oraz sołectwie Dziekanowice, co przyczyni się do ograniczenia odprowadzania ścieków gospodarskich do pobliskich rzek. Przewiduje się także powolny spadek liczby przydomowych szamb nie spełniających norm prawnych przewidzianych 
w tym zakresie.

Ważnym elementem planu jest plan selekcjonowania ze strumienia odpadów komunalnych odpadów niebezpiecznych i wywożenie ich na składowisko poza terenem gminy, przystosowane do składowania tego typu odpadów.

Wprowadzenie sytemu ewidencji i kontroli gospodarki odpadami spowoduje wyeliminowanie nieprawidłowości w sposobie postępowania z odpadami, w tym przemysłowymi oraz zwłokami padłych zwierząt.

Wzrost ilości odzyskiwanych surowców wtórnych będzie pozytywnie wpływał na środowisko.

Realizacja planu gospodarki odpadami w gminie Działoszyce powinna skutkować ograniczeniem negatywnego oddziaływania na środowisko instalacji związanej z gospodarką odpadami.

W przypadku barku realizacji planu, gospodarowanie odpadami będzie nieprawidłowe i przyczyni się do:

- wzrostu ilości odpadów deponowanych na składowisku, zwłaszcza niebezpiecznych 
i biodegradowanych,

- powstawania „dzikich wysypisk” odpadów, zwłaszcza  wielkogabarytowych,

- niekontrolowane usuwanie elementów zawierających azbest stanowić będzie zagrożenie dla środowiska.

Jednym z podstawowych warunków realizacji planów gospodarki odpadami w gminie jest włączenie się do jego realizacji  wszystkich mieszkańców gminy.

Nastąpić to powinno poprzez intensywne szkolenia i szeroko zakrojoną kampanię  informacyjno – edukacyjną dotyczącą:

- ograniczenia powstawania odpadów,

- segregacji odpadów „u źródła” ich powstawania,

- wykorzystania w recyklingu odpadów mogących zastąpić surowce pierwotne.

Szeroko zakrojona edukacja ekologiczna, obejmująca wszystkich mieszkańców gminy przyczyni się do zwiększenia efektywności selektywnej zbiórki odpadów co zapewni  pozyskanie surowców wtórnych, zmniejszenie ilości odpadów trafiających na składowisko oraz zmniejszenie ich szkodliwości.

Materiały źródłowe

Do opracowania wykorzystano dane z następujących źródeł:

| 1. Czajka K. + zespół - | Plan Gospodarki odpadami dla woj. świętokrzyskiego. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. PAN Kraków, 2003 r. |
| --- | --- |
| 2. Czajka K. + zespół - | Plan Gospodarki odpadami dla powiatu pińczowskiego. Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią. PAN Kraków, 2003 r. |
| 3. Jurasz F. - | Kompleksowa gospodarka odpadami w gminie. |
| 4. Kleczkowski A.S. (red)- | Mapa obszarów Głównych Zbiorników Wód Podziemnych (GZWP) w Polsce wymagających szczególnej ochrony – 1 500 000. IhiGI AGH w Krakowie 1990 r. |
| 5. Kondracki J. - | Geografia regionalna Polski. Wyd. Naukowe PAN, Warszawa 2002 r. |
| 6. Malinowski J. (red.) - | Budowa geologiczna Polski. T. VII, Wyd. Geolog. Warszawa 1991 r. |
| 7. Stupnicka E. - | Geologia regionalna Polski. Wyd. Geolog. Warszawa 1981 r |

8. Mapy obszarów chronionych woj. świętokrzyskiego w skali 1:50 000. UW w Kielcach

9. Poradniki: powiatowe i gminne plany gospodarki odpadami opracowany na

zamówienie Ministerstwa Środowiska. Warszawa 2002 r. opr. Ramboll/COWI

Joint Venture, Dania we współpracy z COWI Polska Sp. z o.o., Warszawa.

10.Przegląd Ekologiczny składowiska odpadów  w Sielcu Biskupim. PNT EKOTERRA

Sp. z o.o. Kielce, 2002 r.

- Strategia Rozwoju Powiatu Pińczów. Prof. dr hab. Stefan Józef Pastuszka, mgr Józef Góźdź.

- Wizja terenu + materiały ankietowe.

12. Streszczenie Projektu Planu Gospodarki Odpadami 
      dla Gminy Działoszyce

Plan gospodarki odpadami dla Gminy Działoszyce opracowano zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. W planie zawarto zagadnienia z zakresu analizy aktualnego stanu środowiska i gospodarki odpadami, założenia prognozowanych zmian w zakresie gospodarki odpadami, system gospodarowania odpadami na terenie gminy oraz szacunkową ekonomiczną analizę proponowanych rozwiązań projektowych.

W planie gospodarki odpadami, przedstawiono głównie:

- gospodarkę odpadami w sektorze komunalnym,

- gospodarkę odpadami niebezpiecznymi,

- działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami,

- potrzeby inwestycyjne w zakresie gospodarki odpadami, z podziałem na zadania 
do realizacji oraz źródła finansowania (tabela 15).

- elementy gospodarki odpadami w sektorze gospodarczym,

System gospodarki odpadami w gminie Działoszyce przedstawiono w formie zestawienia celów, z działaniami i zadaniami, wraz z podaniem jednostek odpowiedzialnych oraz sposobów wdrożenia poszczególnych zadań. Zakres zadań przewidzianych do zrealizowania wynika z następujących zasad postępowania z odpadami, zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami:

- zapobiegania i minimalizacji powstawania odpadów,

- zapewnienia i wdrożenia procesów odzysku, w tym głównie recyklingu odpadów, których powstawanie jest nieuniknione,

- unieszkodliwiania odpadów poza ich składowaniem,

- bezpiecznego, dla zdrowia ludzkiego i środowiska, składowania tych odpadów, których ze względów technologicznych i ekonomicznych nie można poddać stosowanym obecnie procesom odzysku lub unieszkodliwiania. Do głównych zadań systemu należy zaliczyć:

- uporządkowanie, do 2007 roku, gospodarki odpadami w powiecie,

- realizacja inwestycji związanych z likwidacją lub przebudową istniejących składowisk odpadów;

- wdrożenie procesów odzysku i unieszkodliwiania odpadów w ramach przewidywanych do osiągnięcia wiodących celów, krótko- i długookresowych oraz zadań dotyczących:

• sektora komunalnego,

• sektora gospodarczego,

• odpadów niebezpiecznych;

- edukację związaną z upowszechnieniem planu gospodarki odpadami;

- monitoring samorządowy, prowadzony kwartalnie w ramach obrad Rady Miejskiej.

Spis rycin i tabel:

Spis rycin:

Ryc. 1. Położenie fizyczno-geograficzne Gminy Działoszyce

Ryc. 2. Lokalizacja oczyszczalni ścieków w Działoszycach

Spis tabel:

Tabela 1:  Szacunkowa masa wytwarzanych odpadów komunalnych w gminie Działoszyce.

Tabela 2. Masa odpadów komunalnych z terenu gminy Działoszyce objętych zbiórką 
                i wywozem przez UMiG w latach 2000- 2003r.

Tabela 3. Przybliżony skład morfologiczny odpadów komunalnych wytwarzanych 
                na  terenie gminy Działoszyce

Tabela 4. Przybliżony skład odpadów komunalnych w Sielcu Biskupim

Tabela 5. Zagospodarowanie i unieszkodliwianie odpadów opakowaniowych

Tabela 6  Ilość osadów ściekowych wytworzonych na terenie gminy Działoszyce

Tabela 7. Zestawienie szacunkowej ilości odpadów niebezpiecznych wytworzonych 
                w  gospodarstwach domowych w gminie Działoszyce

Tabela 8.  Szacunkowa ilość odpadów budowlanych powstających w gminie Działoszyce 
                (wskaźnik nagromadzenia wg „Poradnika”)

Tabela 9  Ilość wyrobów zawierających azbest wbudowanych w obiektach budowlanych 
                miejskich i wiejskich gminy Działoszyce

## Tabela 10. Zmiany ilości wytwarzanych odpadów komunalnych w latach 2003-2014 
                 na terenie gminy Działoszyce.

Tabela 11. Prognoza wytwarzania odpadów komunalnych w przybliżonym składzie  
                  morfologicznym na terenie gminy Skalbmierz.

## Tabela 12. Prognoza ilości odpadów opakowaniowych wytwarzanych w strumieniu  odpadów 
                  komunalnych w gminie w latach 2005 – 2014.

Tabela 13. Procentowe poziomy recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych 
                  na okres 2004-2007:

Tabela 14. Prognozowana ilość odpadów niebezpiecznych w gospodarstwach  domowych 
                  przewidziana do selektywnego zbierania w latach 2003-2014.

Tabela 15.  Przewidywane zadania do realizacji i koszty

Spis załączników:

Załącznik nr 1.  Ankieta na temat wyrobów zawierających azbest – budynki.

Załącznik nr 2.  Ankieta na temat wyrobów zawierających azbest – lokal mieszkalny